

长水发〔2021〕27号

重庆市长寿区水利局

关于长寿区桃花溪（祝家桥-辜家桥）小流域

综合治理工程洪水影响评价报告的批复

重庆市长寿区水利开发建设投资有限公司： 

你司关于长寿区桃花溪（祝家桥-辜家桥）小流域综合治理工程洪水影响评价报告审批申请已收悉，我局组织专家对《长寿区桃花溪（祝家桥-辜家桥）小流域综合治理工程洪水影响评价报告》（送审稿）进行了审查。根据河道管理有关法律法规和专家评审意见，现批复如下：

一、同意长寿区桃花溪（祝家桥-辜家桥）小流域综合治理工程洪水影响评价报告的结论

（一）评价河段防洪标准为10年一遇，拟建护岸工程防洪标准为10年一遇，人行桥防洪标准为10年一遇。

（二）工程涉及河流为桃花溪，河道左岸上游河段为新市街道，左岸下游河段为渡舟街道，右岸为八颗街道。工程总长为6.465km。本工程包括护岸工程、排洪建筑物、巡护步道工程以及景观工程4个部分。

1. 护岸工程

（1）格宾石笼镇脚+生态植草护岸
本工程护岸总长3803.2m，左岸工程措施段长度合计1730.3m，右岸工程措施长度为2072.9m。

（2）维持现状

本河段维持现状河段总计2652.8m。

2. 排洪建筑物

工程措施范围段共有9条支沟，左岸设计3处支沟沟进行护岸顺接，右岸设计6处支沟进行护岸顺接，其中左岸2处设置人行板桥，右岸4处设置人行板桥，其中桃花溪干流右岸桩号THY0+492.1处，右岸1#支沟设置人行桥一座。

3. 巡护步道工程
祝家桥至辜家桥河道段设计巡护步道总长11504.25m，其中，祝家桥至磨滩堰河道段长10156.45m，磨滩堰至辜家桥河道段长1347.80m。
4. 景观工程

景观工程主要包括车行景观道、健身自行车道、船行河道、观景游步道、人行桥等，纵横交错，形成慢行系统，成为城市交通补充，南北数公里，是市民健身休闲圣地。经济植物种植，主要为菱角、慈菇、莲藕等，拓展乡村发展渠道，促进农民创业增收，支持乡村创新改革。
工程堤防左岸坐标表

	编号
	桩号
	X
	Y
	编号
	桩号
	X
	Y

	THZ1
	THZ0+000.0
	3315134.34
	411142.913
	THZ30
	THZ1+229.4
	3314340.45
	410883.31

	THZ2
	THZ0+000.7
	3315133.659
	411142.881
	THZ31
	THZ1+282.7
	3314287.16
	410883.416

	THZ3
	THZ0+008.5
	3315126.318
	411140.563
	THZ32
	THZ1+380.7
	3314205.537
	410837.339

	THZ4
	THZ0+015.0
	3315120.304
	411137.905
	THZ130
	THZ5+818.1
	3311696.355
	409357.137

	THZ5
	THZ0+032.2
	3315111.37
	411124.391
	THZ131
	THZ5+832.0
	3311688.612
	409345.682

	THZ6
	THZ0+033.3
	3315111.354
	411123.207
	THZ132
	THZ5+844.6
	3311678.205
	409339.22

	THZ7
	THZ0+036.7
	3315110.753
	411119.859
	THZ133
	THZ5+865.1
	3311657.911
	409336.461

	THZ8
	THZ0+038.7
	3315108.852
	411119.428
	THZ134
	THZ5+875.1
	3311648.021
	409334.778

	THZ9
	THZ0+045.6
	3315104.91
	411113.805
	THZ135
	THZ5+902.9
	3311620.812
	409329.205

	THZ10
	THZ0+057.4
	3315093.048
	411113.072
	THZ136
	THZ5+929.8
	3311595.046
	409321.466

	THZ11
	THZ0+086.5
	3315075.575
	411089.821
	THZ137
	THZ6+036.1
	3311496.376
	409281.872

	THZ12
	THZ0+105.5
	3315062.844
	411075.852
	THZ138
	THZ6+047.1
	3311486.047
	409278.16

	THZ13
	THZ0+170.9
	3315014.416
	411031.891
	THZ139
	THZ6+061.2
	3311472.64
	409273.889

	THZ14
	THZ0+235.7
	3314971.73
	410982.074
	THZ140
	THZ6+064.7
	3311469.64
	409275.163

	THZ15
	THZ0+298.6
	3314944.319
	410926.43
	THZ141
	THZ6+077.4
	3311464.02
	409286.539

	THZ16
	THZ0+372.4
	3314893.071
	410874.863
	THZ142
	THZ6+077.4
	3311460.042
	409284.525

	THZ17
	THZ0+422.7
	3314848.668
	410851.123
	THZ143
	THZ6+088.3
	3311465.126
	409274.916

	THZ18
	THZ0+502.8
	3314771.285
	410847.962
	THZ144
	THZ6+092.7
	3311463.644
	409271.355

	THZ19
	THZ0+541.4
	3314735.895
	410863.314
	THZ145
	THZ6+118.0
	3311439.455
	409263.989

	THZ20
	THZ0+654.1
	3314671.164
	410949.413
	THZ146
	THZ6+147.1
	3311410.915
	409258.25

	THZ21
	THZ0+749.2
	3314659.031
	411043.798
	THZ147
	THZ6+209.6
	3311348.789
	409251.939

	THZ22
	THZ0+777.1
	3314653.123
	411070.952
	THZ148
	THZ6+214.0
	3311346.689
	409254.948

	THZ23
	THZ0+785.1
	3314650.741
	411078.633
	THZ149
	THZ6+225.9
	3311351.903X
	409265.654

	THZ24
	THZ0+858.0
	3314595.489
	411118.021
	THZ150
	THZ6+225.9
	3311347.028
	409264.782

	THZ25
	THZ0+869.6
	3314583.857
	411117.654
	THZ151
	THZ6+234.5
	3311342.743
	409257.335

	THZ26
	THZ0+991.5
	3314494.351
	411047.274
	THZ152
	THZ6+248.5
	3311331.503
	409249.92

	THZ27
	THZ1+013.7
	3314488.438
	411025.881
	THZ153
	THZ6+269.0
	3311311.121
	409247.511

	THZ28
	THZ1+071.3
	3314461.482
	410975.492
	THZ154
	THZ6+319.1
	3311264.848
	409229.657

	THZ29
	THZ1+152.0
	3314408.716
	410914.452
	THZ155
	THZ6+342.0
	3311246.234
	409216.4


工程堤防右岸坐标表

	编号
	桩号
	X
	Y
	编号
	桩号
	X
	Y

	THY1
	THY0+000.0
	3315134.854
	411114.627
	THY158
	THY6+190.3
	3311468.491
	409240.419

	THY2
	THY0+061.4
	3315095.153
	411067.744
	THY159
	THY6+190.3
	3311462.991
	409238.334

	THY3
	THY0+079.9
	3315081.985
	411054.826
	THY160
	THY6+200.1
	3311455.457
	409244.55

	THY4
	THY0+161.5
	3315018.701
	411003.289
	THY161
	THY6+202.1
	3311453.552
	409244.905

	THY5
	THY0+201.8
	3314993.369
	410972.35
	THY162
	THY6+220.2
	3311436.401
	409239.191

	THY6
	THY0+260.7
	3314965.925
	410920.242
	THY163
	THY6+253.5
	3311403.829
	409232.238

	THY7
	THY0+269.9
	3314961.399
	410912.252
	THY164
	THY6+322.1
	3311335.652
	409225.462

	THY8
	THY0+283.5
	3314954.302
	410900.573
	THY165
	THY6+358.6
	3311300.109
	409217.484

	THY9
	THY0+378.5
	3314883.375
	410839.825
	THY166
	THY6+378.4
	3311281.398
	409210.812

	THY10
	THY0+426.5
	3314837.573
	410825.348
	THY167
	THY6+414.3
	3311265.332
	409182.108

	THY11
	THY0+452.7
	3314818.23
	410809.061
	THY168
	THY6+431.1
	3311269.32
	409165.805

	THY12
	THY0+492.1
	3314806.662
	410771.35
	THY169
	THY6+444.6
	3311270.728
	409152.401

	THY13
	THY0+492.1
	3314796.139
	410773.421
	THY170
	THY6+458.7
	3311270.299
	409138.328

	THY14
	THY0+529.1
	3314805.258
	410809.248
	THY171
	THY6+473.7
	3311267.611
	409123.611

	THY15
	THY0+536.1
	3314802.027
	410814.721
	THY172
	THY6+511.8
	3311255.269
	409087.611

	THY16
	THY0+593.5
	3314747.409
	410831.788
	THY173
	THY6+529.2
	3311245.297
	409073.651

	THY17
	THY0+630.0
	3314715.014
	410848.618
	THY174
	THY6+531.2
	3311243.655
	409072.553

	THY18
	THY0+749.7
	3314648.756
	410942.891
	THY175
	THY6+534.6
	3311241.613
	409069.811

	THY19
	THY0+856.6
	3314634.519
	411048.813
	THY176
	THY6+538.7
	3311240.7
	409065.837

	THY20
	THY0+929.9
	3314586.881
	411092.23
	THY177
	THY6+538.7
	3311238.558
	409064.164

	THY21
	THY0+930.0
	3314583.511
	411092.132
	THY178
	THY6+543.4
	3311238.97
	409068.825

	THY22
	THY1+014.3
	3314519.204
	411044.554
	THY179
	THY6+544.5
	3311238.177
	409069.273

	THY23
	THY1+049.2
	3314507.73
	411011.609
	THY180
	THY6+547.0
	3311236.167
	409067.805

	THY24
	THY1+100.2
	3314483.643
	410966.929
	THY181
	THY6+550.1
	3311233.274
	409066.844

	THY25
	THY1+136.6
	3314461.459
	410937.972
	THY182
	THY6+560.6
	3311222.811
	409066.727

	THY151
	THY5+962.4
	3311671.421
	409304.593
	THY183
	THY6+562.9
	3311220.549
	409067.24

	THY152
	THY6+005.5
	3311629.286
	409295.468
	THY184
	THY6+575.9
	3311208.89
	409072.974

	THY153
	THY6+012.9
	3311621.984
	409294.168
	THY185
	THY6+601.7
	3311185.304
	409083.253

	THY154
	THY6+035.0
	3311600.128
	409291.108
	THY186
	THY6+609.3
	3311178.115
	409085.676

	THY155
	THY6+062.3
	3311573.516
	409284.868
	THY187
	THY6+652.6
	3311135.586
	409093.436

	THY156
	THY6+178.7
	3311463.148
	409248.101
	THY188
	THY6+691.2
	3311097.002
	409094.821

	THY157
	THY6+183.1
	3311462.624
	409244.571
	　
	　
	　
	　


人行桥坐标表

	项目
	编号
	X
	Y
	项目
	编号
	X
	Y

	杨新桥
	YX1
	3314218.308 
	410879.855 
	陶家桥
	TJ19
	3313336.341 
	409836.360 

	
	YX2
	3314219.727 
	410878.796 
	
	TJ20
	3313341.187 
	409829.157 

	
	YX3
	3314227.721 
	410874.908 
	
	TJ21
	3313339.124 
	409827.264 

	
	YX4
	3314227.610 
	410873.702 
	
	TJ22
	3313332.510 
	409832.844 

	
	YX5
	3314230.750 
	410871.104 
	
	TJ23
	3313329.753 
	409835.847 

	
	YX6
	3314238.795 
	410863.475 
	
	TJ24
	3313326.987 
	409839.940 

	
	YX7
	3314240.336 
	410862.200 
	
	TJ25
	3313325.635 
	409841.413 

	
	YX8
	3314251.123 
	410853.276 
	
	TJ26
	3313322.665 
	409845.602 

	
	YX9
	3314249.582 
	410854.551 
	
	TJ27
	3313320.787 
	409846.291 

	
	YX10
	3314260.123 
	410846.803 
	
	TJ28
	3313315.790 
	409845.174 

	
	YX11
	3314263.263 
	410844.205 
	
	TJ29
	3313313.800 
	409844.977 

	
	YX12
	3314264.386 
	410844.573 
	
	TJ30
	3313307.090 
	409844.064 

	
	YX13
	3314269.108 
	410837.942 
	
	TJ31
	3313305.222 
	409844.777 

	
	YX14
	3314266.552 
	410836.162 
	
	TJ32
	3313300.831 
	409849.932 

	
	YX15
	3314259.949 
	410840.198 
	
	TJ33
	3313299.478 
	409851.405 

	
	YX16
	3314256.807 
	410842.797 
	
	TJ34
	3313296.508 
	409855.594 

	
	YX17
	3314248.764 
	410850.425 
	
	TJ35
	3313294.631 
	409856.283 

	
	YX18
	3314247.223 
	410851.700 
	
	TJ36
	3313289.634 
	409855.166 

	
	YX19
	3314237.977 
	410859.349 
	
	TJ37
	3313287.643 
	409854.969 

	
	YX20
	3314236.436 
	410860.624 
	
	TJ38
	3313282.854 
	409853.764 

	
	YX21
	3314227.448 
	410867.110 
	
	TJ39
	3313278.797 
	409853.363 

	
	YX22
	3314224.295 
	410869.695 
	
	TJ40
	3313272.634 
	409853.859 

	
	YX23
	3314217.814 
	410876.484 
	魏家桥
	WJ1
	3312618.858 
	409549.574 

	陶家桥
	TJ1
	3313272.340 
	409856.845 
	
	WJ2
	3312634.021 
	409538.819 

	
	TJ2
	3313278.285 
	409858.538 
	
	WJ3
	3312652.958 
	409525.386 

	
	TJ3
	3313282.341 
	409858.938 
	
	WJ4
	3312669.306 
	409513.790 

	
	TJ4
	3313287.280 
	409858.651 
	
	WJ5
	3312667.107 
	409510.691 

	
	TJ5
	3313289.270 
	409858.848 
	
	WJ6
	3312651.726 
	409521.601 

	
	TJ6
	3313295.961 
	409859.764 
	
	WJ7
	3312632.453 
	409535.272 

	
	TJ7
	3313297.829 
	409859.050 
	
	WJ8
	3312627.570 
	409538.736 

	
	TJ8
	3313302.204 
	409853.907 
	
	WJ9
	3312616.659 
	409546.475 

	
	TJ9
	3313303.557 
	409852.433 
	
	WJ10
	3312629.488 
	409542.034 

	
	TJ10
	3313308.411 
	409847.520 
	周家桥
	ZJ1
	3311760.801 
	409633.794 

	
	TJ11
	3313306.543 
	409848.234 
	
	ZJ2
	3311777.334 
	409632.619 

	
	TJ12
	3313313.436 
	409848.659 
	
	ZJ3
	3311796.567 
	409631.252 

	
	TJ13
	3313315.427 
	409848.856 
	
	ZJ4
	3311805.501 
	409630.617 

	
	TJ14
	3313322.117 
	409849.772 
	
	ZJ5
	3311805.223 
	409626.828 

	
	TJ15
	3313323.985 
	409849.058 
	
	ZJ6
	3311795.672 
	409627.506 

	
	TJ16
	3313328.361 
	409843.915 
	
	ZJ7
	3311777.398 
	409628.805 

	
	TJ17
	3313329.713 
	409842.441 
	
	ZJ8
	3311760.531 
	409630.003 

	
	TJ18
	3313333.585 
	409839.363 
	
	　
	　
	　

	左岸1#排水沟人行板桥
	ZP1
	3314656.896 
	411077.469 
	右岸1#支沟人行板桥
	YG1
	3314810.937 
	410786.992 

	
	ZP2
	3314656.735 
	411077.967 
	
	YG2
	3314809.904 
	410783.624 

	
	ZP3
	3314659.049 
	411077.287 
	
	YG3
	3314806.586 
	410788.519 

	
	ZP4
	3314659.844 
	411074.488 
	
	YG4
	3314804.842 
	410788.963 

	
	ZP5
	3314657.777 
	411074.479 
	
	YG5
	3314805.476 
	410784.158 

	
	ZP6
	3314657.910 
	411073.979 
	
	YG6
	3314803.732 
	410784.602 

	左岸2#排水沟人行板桥
	ZP7
	3314115.859 
	410676.852 
	
	YG7
	3314800.707 
	410789.341 

	
	ZP8
	3314115.767 
	410676.340 
	
	YG8
	3314799.841 
	410785.937 

	
	ZP9
	3314115.492 
	410674.803 
	右岸3#支沟人行板桥
	YG9
	3313155.747 
	409709.270 

	
	ZP10
	3314115.400 
	410674.290 
	
	YG10
	3313156.567 
	409707.432 

	
	ZP11
	3314113.587 
	410675.514 
	
	YG11
	3313153.443 
	409706.451 

	
	ZP12
	3314113.794 
	410676.665 
	
	YG12
	3313152.459 
	409708.238 

	左岸3#排水沟人行板桥
	ZP13
	3313620.487 
	410137.727 
	右岸5#支沟人行板桥
	YG13
	3311481.151 
	409234.240 

	
	ZP14
	3313620.496 
	410137.223 
	
	YG14
	3311481.290 
	409232.193 

	
	ZP15
	3313620.532 
	410135.210 
	
	YG15
	3311479.463 
	409231.640 

	
	ZP16
	3313620.541 
	410134.707 
	
	YG16
	3311478.917 
	409233.562 

	
	ZP17
	3313618.522 
	410135.725 
	右岸6#支沟人行板桥
	YG17
	3311248.071 
	409055.836 

	
	ZP18
	3313618.492 
	410137.440 
	
	YG18
	3311247.169 
	409053.781 

	左岸4#排水沟人行板桥
	ZP19
	3313066.086 
	409823.574 
	
	YG19
	3311245.202 
	409053.671 

	
	ZP20
	3313065.657 
	409823.875 
	
	YG20
	3311245.196 
	409055.573 

	
	ZP21
	3313063.941 
	409825.077 
	右岸1#排水沟人行板桥
	YP1
	3313882.613 
	410164.052 

	
	ZP22
	3313063.512 
	409825.378 
	
	YP2
	3313883.260 
	410162.010 

	左岸5#排水沟人行板桥
	ZP23
	3311930.024 
	409629.148 
	
	YP3
	3313881.336 
	410160.875 

	
	ZP24
	3311929.639 
	409628.816 
	
	YP4
	3313880.500 
	410162.692 

	
	ZP25
	3311928.103 
	409627.487 
	右岸2#排水沟人行板桥
	YP5
	3312620.281 
	409476.109 

	
	ZP26
	3311927.719 
	409627.155 
	
	YP6
	3312618.300 
	409474.581 

	左岸1#支沟人行板桥
	ZG1
	3311463.421 
	409287.751 
	右岸3#排水沟人行板桥
	YP7
	3311840.564 
	409456.798 

	
	ZG2
	3311462.187 
	409289.463 
	
	YP8
	3311839.059 
	409454.791 

	
	ZG3
	3311459.223 
	409288.564 
	右岸4#排水沟人行板桥
	YP9
	3311817.899 
	409418.234 

	
	ZG4
	3311459.041 
	409286.417 
	
	YP10
	3311816.826 
	409415.926 

	左岸2#支沟人行板桥
	ZG5
	3311351.927 
	409266.828 
	　
	　
	　
	　

	
	ZG6
	3311352.968 
	409268.544 
	　
	　
	　
	　

	
	ZG7
	3311350.542 
	409269.746 
	　
	　
	　
	　

	
	ZG8
	3311348.911 
	409268.322 
	　
	　
	　
	　


注： 坐标系为2000国家大地坐标系

二、有关要求

（一）你司应严格按照批复的内容和要求实施，自觉接受我局的监督管理。

（二）你司应充分重视河道保护工作，严禁向河道内倾倒弃土弃渣，并及时清除河道管理范围内的施工临时设施，保障河道行洪通畅。

（三）工程开工前，项目业主应将施工安排报送我局备案。我局将对涉河建设项目在施工过程中和竣工后的界线坐标、规模尺寸、高程、边坡等实施情况进行全面复核。
（四）加强施工期的管理，督促施工单位编制工程度汛方案及措施，并报项目业主及主管部门备案。
（五）工程施工完毕，业主及时向区水利局报送涉河工程竣工资料，竣工验收时，应邀请我局参加。

（六）本批复有效期为三年，自签发之日起计算。期满后，若该工程未开工建设，本批复自行失效；若需延续有效期，应在有效期届满三十日前提出延续申请。工程建设过程中涉河建设方案有较大变更的，也应按规定重新办理审批手续。

附件：长寿区桃花溪（祝家桥-辜家桥）小流域综合治理工

程洪水影响评价报告专家评审意见

重庆市长寿区水利局

                   2021年2月2日

附件
[image: image1.jpg]KHAXHAER (B 555007 ) /s ATRR TR
oI ERE aHAEI

202048 11 A 10 B, EXTKERAFBE 10 L UEALREF
T (KFRRIEE (RER-FRME) DRSS BE THRBAYHT
ik d (RFH)) (UTEHK (RE)) ¥ RFEL, BRTRERA
AR KHFXAKAF R BEEAARAT (FHEA ). HEAFA
RARI B I (RERHEE) EREXTFFERSEMT 239,
SWRITERA (LBME), *XASHHEEFTHAT (RE), 2
EHBE AR G AR, M (IR ) #4T T AE Y,
REFTAH, FRBTEAEL. 2 HHEMREE R E NS
THBAT, T20204 12 A8 HEXT (KERKEE (HEF-E
) MRREABETRE K IFNRE (HME)), 2554
BREH, REERXTFFELLT.

—(WE) NERRTE, EAFS(ERTAANRLTFHAE
R TE KB IR 4 G A R CGRAT B 4 )R AR 2019 )
15) WRHEKR,

SARE) TRTEBRIE, TETBRTRATEY 10 4£—18,
PRIBGRIENY 1045 -8, AGRBEIREN 1045 —8, 44
(B A7 ) (GBS50201-2014 ) & (B K 1 K % X Iy % 41 %] 31 &
(2015~2025)) SAH*A %,

ZO(HRE) HTEE T EERT,

KHERBALE (REF-ZZR) MRS OB EIRAT AR
BR, MHER FBTENF AN, AR TEBTRYEAEY, &



[image: image2.jpg]BANBATE, BERE LK 13280.1m, ARER LK 65979m, &2
BBk 6691.2m, W, FHPFLEK 38032m, HRHIK B LT
9485.9m, B EHBAEN Y 22 40 (9 AL W B3 FHAW ). TA
P26 B (HHRARKFZERIE 168, THTEIE) KPPy
KK 1150425m, AT 19 (4 RN IRRIFRERI E, FH1
B) URREATE (BIEEHK, L%y, AHRESR, AEN
B ZIAETEETHY, HXAURFEABEEE, TERPRE
TREAL, 0 BAREAE 2~5 4 — BB AATE, TR BAW#FHAR,
B A2 09 5236 MR AR T 3T B H b AL, X9 AT 3 A A

1. #EIE

TAYP R LK 38032m, A% THEEHEEKESH 17303m, 4 &
TREEKE N 20729m, £F, REFEERER. £RTREK
(BEPE+ERPH) KEH 1266.8m, £ 5 TEME (BEP M+
HAFH) KEN 13429m; BMEZTERRL. LR TEEEKE
1 463.5m, A7 TEEKKE N 730.0m, ¥ HEE P E+8 AP 5.

TREFIRTE LT 94859m, H o, £ 2 4867.6m, & 2
4618.3m,

IRBTRHTARS 265, £F, REKEBRE 16 E, T
WA 10 E, A C20 A,

2, HgtEA YA

TRERGEELA O£ W, b, ZRRI I AT HERY
RIMEIA 2 AW ERE 2 ERAATH, HEEH 6 A X WA
PRIMEIE 4 40X W ERE 4 558 AATH,

TR E B O KA, R, ABRIS A



[image: image3.jpg]MEARBEFRENEAEL LRE 5 BEAATH, R 44#
ARARTENRGEP RAEHEL ERE 4 B8 AAITH

3. MFFHTR

Eia MR G wA R, AEELBENER, KoRAERTREY
BEMTHSE, HTERTRNAEYR, sENARRARESA, S
R g HRmEAN AN Y, TEXALR, REREZFRHTHE
Foit 453 K 11504.25m, KA E B WA T3 B K 10156.45m,
FEWEE E Z ZAF T B K 1347.80m.

4, EWITA

FRAIBRGHWAR: HUEBHE, EHXT. AREFR. 7
HRAK, £, REZREMEX, FABL2ERLEETR (N
MEZZHR) #F K1+322.9 (RHHFARMEE ), 455 K3+708.8 (EH
FARMLE ), #E 5 Ka+610.10 3 K8 )R A AR LF A5 2J0+218.50
&, BEAATEAN 4 B,

W) AT, TR RGN ETAT,

. ERRIWPR IR, $RBAY. TARS ., UPSHER
BAATH B H BRI HR R Z A, BABHONERTE,

A CHRE ) BAE MO IT R BT 3T R 2R B
FEANATHE, TRETEBEMUN R A TRE AR IRELL
ER% 4,

%%ﬁ%:#%&
2020 4 12 A 8 H




重庆市长寿区水利局办公室                 2021年2月2日印发

― 2 ―
― 1 ―

