

长水发〔2021〕120号
重庆市长寿区水利局

关于龙溪河（长寿段）环境综合整治与
生态修复亚行贷款项目打渔溪流域综合治理
工程洪水影响评价报告的批复
重庆市长寿农村投资发展有限公司： 

你司关于龙溪河（长寿段）环境综合整治与生态修复亚行贷款项目打渔溪流域综合治理工程洪水影响评价报告审批申请已收悉，我局组织专家对《龙溪河（长寿段）环境综合整治与生态修复亚行贷款项目打渔溪流域综合治理工程洪水影响评价报告》（送审稿）进行了审查。根据河道管理有关法律法规和专家评审意见，现批复如下：

一、同意龙溪河（长寿段）环境综合整治与生态修复亚行贷款项目打渔溪流域综合治理工程洪水影响评价报告的结论

（一）评价河段防洪标准为50年一遇，工程河段场镇段防洪标准为20年一遇，非场镇段防洪标准为10年一遇。

（二）工程涉及河流为龙溪河，工程总长为9385.85m，护岸长度11092.90m，河道疏浚长度9385.85m。涉河建筑物布置如下：

1.河道护岸工程：新建治理河段干流共3段和清迈良园支流段，治理干流3段河段从上游往下游分别为海棠镇第1段、海棠镇第2段和云台镇第3段，新建堤防护岸工程共11092.90m，其中“格宾挡墙+平岸护坡”9861.57m，“雷诺护垫+原始岸坡/生态护坡”1231.33m。

2.河道疏浚工程：干流河道全线清淤，清淤深度0.5~0.8m，清淤长度9141.20m，清迈良园支流清淤，清淤深度0.3~0.5m，清淤长度244.65m。

3.穿堤工程：工程河段设置8处穿堤涵管，其中海棠一段1处、海棠二段2处、云台段5处。

4.挡水建筑物工程：打渔溪河道干流新建4 座挡水建筑物，采用液压升降合页钢坝闸门结构。1#钢坝正常蓄水位为383.80m，坝轴线长为22m，溢流净宽15m；2#钢坝正常蓄水位为382.40m，坝轴线长为22m，溢流净宽15m；3#钢坝正常蓄水位为380.50m，坝轴线长为25m，溢流净宽18m；4#钢坝正常蓄水位为379.20m，坝轴线长为31m，溢流净宽24m。

5.跨河建筑物工程：为满足两岸人行交通，新建2座人行便桥，为钢筋混凝土简支板桥结构，分别位于海棠一段右岸560.60m 处、海棠二段右岸487.69m 处；1#人行桥桥面宽 2.5m，桥长 9.0m，桥面高程 385.50m；2#人行桥桥面宽 2.5m，桥长 9.0m，桥面高程 381.80m。

6.交通工程：新建10座公路桥，从上游至下游依次为：联合桥、群英桥、戴家桥、郑家桥、朱家桥、岔河桥、刘家坝新桥、伍洞桥、王家滩石拱桥、石堰镇踏水桥，考虑到两岸周边地形及居民出行要求，桥梁桥面高程均按现状桥面高程进行设计。

7.景观工程：项目区景观分八区，景观面积69582.15㎡。
涉河建筑物控制坐标

表1  海棠镇一段护岸工程控制点坐标表

	左岸
	右岸

	编号
	桩号
	坐标值
	编号
	桩号
	坐标值

	
	
	X
	Y
	
	
	X
	Y

	LA1
	LA0+000
	3342340.62
	428141.12
	RA1
	RA0+000
	3342347.58
	428132

	LA2
	LA0+37.01
	3342311.04
	428118.87
	RA2
	RA0+39.52
	3342315.83
	428108.47

	LA3
	LA0+51.26
	3342301.02
	428108.81
	RA3
	RA0+58.93
	3342304.91
	428092.84

	LA4
	LA0+57.75
	3342297.14
	428103.61
	RA4
	RA0+80.38
	3342298.85
	428072.25

	LA5
	LA0+74
	3342291.34
	428088.64
	RA5
	RA0+143.9
	3342254.74
	428030.72

	LA6
	LA0+79.31
	3342290.81
	428083.36
	RA6
	RA0+264.53
	3342137.17
	428003.68

	LA7
	LA0+87.36
	3342288.44
	428075.72
	RA7
	RA0+294.35
	3342107.55
	428001.4

	LA8
	LA0+104.31
	3342280.29
	428060.86
	RA8
	RA0+321.35
	3342080.62
	428003.34

	LA9
	LA0+113.73
	3342274.01
	428053.95
	RA9
	RA0+338.9
	3342063.1
	428003.07

	LA10
	LA0+124.21
	3342265.35
	428048.05
	RA10
	RA0+355.15
	3342046.94
	428001.39

	LA11
	LA0+143.07
	3342248.15
	428040.59
	RA11
	RA0+369.08
	3342035.61
	427994.16

	LA12
	LA0+251.41
	3342142.44
	428016.87
	RA12
	RA0+380.75
	3342029.62
	427984.14

	LA13
	LA0+276.98
	3342117.05
	428014.5
	RA13
	RA0+406.15
	3342019.49
	427960.93

	LA14
	LA0+328.99
	3342065.07
	428016.31
	RA14
	RA0+425.99
	3342013.93
	427941.88

	LA15
	LA0+351.02
	3342043.41
	428013.07
	RA15
	RA0+449.31
	3342004.84
	427920.46

	LA16
	LA0+352.52
	3342041.99
	428012.58
	RA16
	RA0+516.17
	3341971.76
	427862.36

	LA17
	LA0+376.74
	3342024.52
	427996.76
	RA17
	RA0+560.6
	3341940.44
	427831.65

	LA18
	LA0+449.42
	3341994.16
	427930.72
	RA18
	RA0+562.19
	3341939.05
	427830.9

	LA19
	LA0+471.43
	3341983.89
	427911.27
	RA19
	RA0+576.71
	3341925.13
	427827.26

	LA20
	LA0+525.18
	3341956.2
	427865.19
	RA20
	RA0+578.79
	3341923.05
	427827.23

	LA21
	LA0+549.64
	3341939.08
	427848.08
	RA21
	RA0+593.11
	3341909.22
	427830.4

	LA22
	LA0+557.01
	3341932.75
	427844.28
	RA22
	RA0+609.97
	3341894.15
	427837.94

	LA23
	LA0+584.43
	3341906.7
	427844.48
	RA23
	RA0+679.57
	3341844.11
	427884.91

	LA24
	LA0+608.72
	3341886.06
	427857.3
	RA24
	RA0+711.04
	3341828.28
	427912.11

	LA25
	LA0+650.15
	3341857.95
	427887.1
	RA25
	RA0+745.4
	3341799.32
	427926.87

	LA26
	LA0+696.5
	3341835.85
	427927.83
	RA26
	RA0+822.6
	3341722.51
	427919.06

	LA27
	LA0+708.94
	3341826.29
	427935.23
	RA27
	RA0+838.03
	3341707.34
	427916.33

	LA28
	LA0+717.78
	3341817.71
	427937.37
	RA28
	RA0+864.19
	3341682.03
	427909.71

	LA29
	LA0+766.23
	3341769.73
	427937.46
	RA29
	RA0+878.48
	3341670.59
	427901.66

	LA30
	LA0+772.88
	3341763.28
	427935.88
	RA30
	RA0+898.45
	3341659.31
	427885.19

	LA31
	LA0+789.39
	3341746.98
	427933.29
	RA31
	RA0+903.21
	3341656.81
	427881.14

	LA32
	LA0+826.75
	3341709.73
	427930.48
	RA32
	RA0+952.28
	3341633.05
	427838.2

	LA33
	LA0+844.23
	3341692.5
	427927.65
	RA33
	RA0+987.92
	3341606.57
	427815.49

	LA34
	LA0+861.12
	3341676.14
	427923.48
	RA34
	RA1+25.5
	3341570.96
	427803.45

	LA35
	LA0+882.73
	3341658.81
	427911.36
	RA35
	RA1+56.81
	3341546.25
	427785.08

	LA36
	LA0+901.97
	3341647.93
	427895.48
	RA36
	RA1+96.2
	3341523.4
	427752.98

	LA37
	LA0+907.4
	3341644.14
	427891.66
	RA37
	RA1+154.35
	3341517.89
	427697.69

	LA38
	LA0+909.6
	3341642.33
	427890.39
	RA38
	RA1+216.41
	3341543.18
	427641.01

	LA39
	LA0+934.89
	3341626.03
	427871.41
	RA39
	RA1+223.78
	3341543.55
	427633.82

	LA40
	LA0+975.07
	3341608.33
	427835.34
	RA40
	RA1+230.57
	3341541.43
	427627.37

	LA41
	LA0+983.3
	3341602.22
	427830.17
	　
	　
	　
	　

	LA42
	LA0+999.62
	3341586.59
	427825.48
	　
	　
	　
	　

	LA43
	LA1+64.71
	3341534.43
	427788.49
	　
	　
	　
	　

	LA44
	LA1+98.59
	3341514.51
	427761.09
	　
	　
	　
	　

	LA45
	LA1+175.61
	3341506.04
	427687.9
	　
	　
	　
	　

	LA46
	LA1+214.53
	3341521.14
	427652.02
	　
	　
	　
	　

	LA47
	LA1+218.73
	3341521.92
	427647.92
	　
	　
	　
	　

	LA48
	LA1+232.09
	3341521.63
	427634.57
	　
	　
	　
	　


表2  海棠镇二段护岸工程控制点坐标表

	左岸
	右岸

	编号
	桩号
	坐标值
	编号
	桩号
	坐标值

	
	
	X
	Y
	
	
	X
	Y

	LB1
	LB0+000
	3339983.87
	426605.75
	RB1
	RB0+000
	3339997.41
	426593.67

	LB2
	LB0+14.91
	3339973.15
	426595.38
	RB2
	RB0+7.36
	3339992.44
	426588.25

	LB3
	LB0+43.35
	3339947.04
	426588.77
	RB3
	RB0+31.5
	3339972.52
	426575.01

	LB4
	LB0+49.65
	3339941.07
	426590.76
	RB4
	RB0+33.04
	3339971.07
	426574.49

	LB5
	LB0+86.74
	3339905.17
	426587.47
	RB5
	RB0+71.04
	3339934.01
	426575.78

	LB6
	LB0+100.72
	3339892.93
	426580.73
	RB6
	RB0+72.84
	3339932.36
	426576.51

	LB7
	LB0+128.29
	3339871.52
	426563.57
	RB7
	RB0+80.13
	3339925.24
	426576.87

	LB8
	LB0+141.76
	3339862.62
	426553.47
	RB8
	RB0+88.38
	3339917.39
	426574.31

	LB9
	LB0+161.59
	3339844.97
	426553.09
	RB9
	RB0+99.65
	3339907.8
	426568.57

	LB10
	LB0+201.93
	3339817
	426582.16
	RB10
	RB0+142.34
	3339877
	426539.01

	LB11
	LB0+229.35
	3339792.12
	426591.19
	RB11
	RB0+194.56
	3339830.45
	426541.39

	LB12
	LB0+248.64
	3339772.94
	426589.09
	RB12
	RB0+220.72
	3339813.52
	426561.33

	LB13
	LB0+264.83
	3339758.5
	426582.43
	RB13
	RB0+230.56
	3339805.59
	426567

	LB14
	LB0+281.01
	3339746.73
	426571.32
	RB14
	RB0+242.97
	3339794.04
	426571.54

	LB15
	LB0+292.19
	3339739.52
	426562.81
	RB15
	RB0+253.69
	3339783.52
	426572.66

	LB16
	LB0+299.68
	3339735.34
	426556.59
	RB16
	RB0+262.06
	3339775.25
	426571.32

	LB17
	LB0+321.55
	3339729.43
	426535.9
	RB17
	RB0+266.82
	3339771.05
	426569.24

	LB18
	LB0+372.43
	3339731.16
	426485.05
	RB18
	RB0+280.69
	3339760.96
	426559.72

	LB19
	LB0+389.4
	3339727.04
	426468.82
	RB19
	RB0+308.28
	3339757.79
	426534.46

	LB20
	LB0+417.2
	3339713.46
	426444.56
	RB20
	RB0+310.72
	3339759.11
	426532.39

	LB21
	LB0+435.9
	3339699.99
	426432.03
	RB21
	RB0+335.72
	3339760.68
	426508.49

	LB22
	LB0+453.51
	3339684.04
	426424.57
	RB22
	RB0+361.89
	3339749.68
	426484.74

	LB23
	LB0+473.51
	3339664.66
	426420.34
	RB23
	RB0+373.03
	3339745.96
	426474.26

	LB24
	LB0+600.38
	3339537.79
	426421.23
	RB24
	RB0+381.84
	3339743.79
	426465.72

	LB25
	LB0+612.51
	3339526.01
	426423.73
	RB25
	RB0+435.58
	3339711.71
	426424.51

	LB26
	LB0+627.85
	3339511.95
	426429.87
	RB26
	RB0+471.24
	3339680.34
	426407.55

	LB27
	LB0+645.03
	3339495.17
	426432.68
	RB27
	RB0+495
	3339657.49
	426402.16

	LB28
	LB0+654.9
	3339485.33
	426431.89
	RB28
	RB0+608.99
	3339543.55
	426405.83

	LB29
	LB0+691.59
	3339449.77
	426423.48
	RB29
	RB0+618.08
	3339534.65
	426407.48

	LB30
	LB0+736.66
	3339408
	426406.55
	RB30
	RB0+640.29
	3339513.67
	426414.79

	LB31
	LB0+777.03
	3339380.32
	426378.68
	RB31
	RB0+671.95
	3339482.55
	426415.37

	LB32
	LB0+843.48
	3339355.78
	426316.92
	RB32
	RB0+736.11
	3339421.22
	426396.55

	LB33
	LB0+853.46
	3339349.98
	426308.93
	RB33
	RB0+778.92
	3339391.73
	426367.75

	LB34
	LB0+911.19
	3339305.59
	426272.01
	RB34
	RB0+836.52
	3339373.52
	426313.1

	LB35
	LB0+939.92
	3339286.44
	426250.74
	RB35
	RB0+867.46
	3339355.56
	426288.51

	LB36
	LB1+6.8
	3339249.24
	426195.16
	RB36
	RB0+901
	3339328.47
	426268.74

	LB37
	LB1+20.38
	3339240.25
	426185.03
	RB37
	RB0+949.43
	3339296.08
	426233.17

	LB38
	LB1+63.7
	3339207.38
	426156.82
	RB38
	RB0+970.73
	3339285.19
	426214.87

	LB39
	LB1+113.07
	3339156.3
	426096.5
	RB39
	RB1+10.8
	3339261.4
	426182.71

	LB40
	LB1+178.62
	3339137.9
	426066.08
	RB40
	RB1+50.37
	3339234.8
	426153.41

	LB41
	LB1+204.25
	3339126.08
	426043.36
	RB41
	RB1+67.07
	3339222.01
	426142.76

	LB42
	LB1+219.09
	3339120.08
	426029.79
	RB42
	RB1+71.63
	3339218.14
	426140.36

	LB43
	LB1+238.57
	3339110.53
	426012.84
	RB43
	RB0+116.4
	3339185.32
	426110.28

	LB44
	LB1+265.46
	3339095.12
	425990.82
	RB44
	RB1+126.56
	3339179.24
	426102.15

	LB45
	LB1+319.86
	3339055.05
	425954.71
	RB45
	RB1+160.87
	3339160.29
	426073.56

	LB46
	LB1+372.2
	3339009.29
	425929.31
	RB46
	RB1+176.45
	3339152.45
	426060.11

	LB47
	LB1+386.71
	3338999.29
	425919.07
	RB47
	RB1+197.79
	3339142.36
	426041.3

	LB48
	LB1+397.06
	3338994.47
	425909.91
	RB48
	RB1+230.16
	3339128.08
	426012.25

	LB49
	LB1+406.02
	3338991.54
	425901.47
	RB49
	RB1+287.26
	3339095.97
	425965.28

	LB50
	LB1+426.28
	3338987.82
	425881.57
	RB50
	RB1+291.72
	3339092.95
	425961.99

	LB51
	LB1+435.91
	3338987.59
	425871.97
	RB51
	RB1+341.34
	3339052.9
	425933.3

	LB52
	LB1+496.81
	3338995.87
	425811.64
	RB52
	RB1+361.8
	3339034.18
	425925.05

	LB53
	LB1+509.14
	3338996.04
	425799.34
	RB53
	RB1+425.84
	3339004.72
	425873.06

	LB54
	LB1+530.89
	3338993.64
	425777.72
	RB54
	RB1+478.79
	3339011.32
	425820.52

	LB55
	LB1+554.95
	3338982.19
	425757.3
	RB55
	RB1+507.72
	3339012.15
	425791.64

	LB56
	LB1+560.83
	3338977.54
	425753.7
	RB56
	RB1+519.23
	3339011.37
	425780.17

	LB57
	LB1+566.04
	3338972.61
	425753.01
	RB57
	RB1+530.95
	3339008.65
	425768.82

	LB58
	LB1+569.91
	3338969.02
	425754.46
	RB58
	RB1+545.97
	3339002.77
	425755.01

	LB59
	LB1+578.79
	3338960.44
	425753.94
	RB59
	RB1+558.81
	3338994.41
	425745.55

	LB60
	LB1+596.29
	3338945.13
	425745.48
	RB60
	RB1+609.63
	3338950.45
	425720.03

	LB61
	LB1+600.85
	3338941.53
	425742.71
	RB61
	RB1+632.68
	3338931.23
	425707.34

	LB62
	LB1+625.64
	3338924.41
	425724.76
	RB62
	RB1+649.44
	3338917.8
	425697.31

	LB63
	LB1+644.21
	3338910.43
	425712.6
	RB63
	RB1+687.81
	3338909.23
	425662.93

	LB64
	LB1+646.48
	3338908.59
	425711.27
	RB64
	RB1+714.05
	3338920.42
	425639.2

	LB65
	LB1+697.03
	3338893.92
	425666.35
	RB65
	RB1+735.91
	3338925.2
	425618.05

	LB66
	LB1+738.18
	3338906.72
	425627.25
	RB66
	RB1+745.29
	3338925.24
	425608.67

	LB67
	LB1+760.2
	3338901.87
	425606.89
	RB67
	RB1+752.28
	3338922.4
	425602.52

	LB68
	LB1+765.79
	3338897.91
	425602.94
	RB68
	RB1+770.7
	3338908.31
	425590.64

	LB69
	LB1+779.85
	3338886.72
	425594.5
	RB69
	RB1+777.45
	3338903.68
	425585.75

	LB70
	LB1+796.43
	3338872.21
	425586.48
	RB70
	RB1+783.35
	3338900.13
	425581.04

	LB71
	LB1+805.66
	3338864.24
	425581.83
	RB71
	RB1+792.81
	3338892.51
	425575.71

	LB72
	LB1+833.35
	3338840.64
	425567.33
	RB72
	RB1+796.53
	3338888.95
	425574.63

	LB73
	LB1+853.38
	3338822.78
	425558.31
	RB73
	RB1+817.85
	3338869.37
	425566.31

	LB74
	LB1+895.24
	3338783.98
	425542.63
	RB74
	RB1+849
	3338842.15
	425551.14

	LB75
	LB1+906.35
	3338773.88
	425537.99
	RB75
	RB1+857.82
	3338834.11
	425547.55

	LB76
	LB1+993.17
	3338696.75
	425498.14
	RB76
	RB1+874.55
	3338818.29
	425542.09

	LB77
	LB2+33.25
	3338663.21
	425476.31
	RB77
	RB1+913.5
	3338785.94
	425521.11

	LB78
	LB2+66.09
	3338637.62
	425455.74
	RB78
	RB1+917.39
	3338783.28
	425518.27

	LB79
	LB2+95.82
	3338609.56
	425450.58
	RB79
	RB1+928.95
	3338773.05
	425513.53

	LB80
	LB2+148.45
	3338559.51
	425466.82
	RB80
	RB1+932.73
	3338769.28
	425513.35

	LB81
	LB2+162.46
	3338546.16
	425464.75
	RB81
	RB1+971.07
	3338732.86
	425502.58

	LB82
	LB2+177.36
	3338534.04
	425456.09
	RB82
	RB1+988.94
	3338717.42
	425493.59

	LB83
	LB2+185.42
	3338527.13
	425451.95
	RB83
	RB2+57.11
	3338662.21
	425453.78

	LB84
	LB2+193.6
	3338519.8
	425448.33
	RB84
	RB2+89.78
	3338637.69
	425432.19

	LB85
	LB2+206.43
	3338509.15
	425441.23
	RB85
	RB2+101.63
	3338627.05
	425427.37

	LB86
	LB2+281.26
	3338452.69
	425392.12
	RB86
	RB2+104.08
	3338624.62
	425427.05

	LB87
	LB2+294.5
	3338442.94
	425383.17
	RB87
	RB2+130.32
	3338598.92
	425430.49

	LB88
	LB2+341.4
	3338409.23
	425350.55
	RB88
	RB2+172.64
	3338559.86
	425446.79

	LB89
	LB2+416.82
	3338345.78
	425310.82
	RB89
	RB2+193.84
	3338539.82
	425444.07

	LB90
	LB2+474.61
	3338291.48
	425291
	RB90
	RB2+271.77
	3338478.48
	425396.02

	LB91
	LB2+516.17
	3338261.19
	425264.01
	RB91
	RB2+298.84
	3338458.36
	425377.93

	LB92
	LB2+530.78
	3338254.63
	425250.96
	RB92
	RB2+339.55
	3338429.99
	425348.73

	LB93
	LB2+534.51
	3338253.5
	425247.43
	RB93
	RB2+363.55
	3338411.97
	425332.92

	LB94
	LB2+537.5
	3338253.04
	425244.46
	RB94
	RB2+395.31
	3338386.49
	425313.96

	　
	　
	　
	　
	RB95
	RB2+424.34
	3338361.03
	425300.22

	　
	　
	　
	　
	RB96
	RB2+451.02
	3338335.96
	425291.08

	　
	　
	　
	　
	RB97
	RB2+466.35
	3338322.02
	425284.75

	　
	　
	　
	　
	RB98
	RB2+502.13
	3338290.67
	425267.5

	　
	　
	　
	　
	RB99
	RB2+531.73
	3338272.08
	425245.34

	　
	　
	　
	　
	RB100
	RB2+542.06
	3338268.75
	425235.56


表3  云台镇段护岸工程控制点坐标表

	左岸
	右岸

	编号
	桩号
	坐标值
	编号
	桩号
	坐标值

	
	
	X
	Y
	
	
	X
	Y

	LC1
	LC0+000
	3337518.58
	424899.96
	RC1
	RC0+000
	3337533.18
	424889.87

	LC2
	LC0+12.34
	3337508.9
	424892.89
	RC2
	RC0+13.05
	3337529.58
	424877.62

	LC3
	LC0+21.89
	3337504.08
	424884.64
	RC3
	RC0+26.4
	3337521.51
	424866.99

	LC4
	LC0+33.31
	3337499.79
	424874.1
	RC4
	RC0+42.63
	3337515
	424852.28

	LC5
	LC0+55.15
	3337494.52
	424852.9
	RC5
	RC0+68.19
	3337510.3
	424827.16

	LC6
	LC0+63.42
	3337493.37
	424844.72
	RC6
	RC0+108.34
	3337497.75
	424789.14

	LC7
	LC0+75.87
	3337492.92
	424832.28
	RC7
	RC0+133.72
	3337486.65
	424766.32

	LC8
	LC0+93.07
	3337489.37
	424815.54
	RC8
	RC0+147.14
	3337480.25
	424754.52

	LC9
	LC0+108.86
	3337483.51
	424800.88
	RC9
	RC0+248.63
	3337427.88
	424667.59

	LC10
	LC0+141.02
	3337469.22
	424772.1
	RC10
	RC0+321.66
	3337365.56
	424638.27

	LC11
	LC0+241.9
	3337417.24
	424685.65
	RC11
	RC0+334.55
	3337352.81
	424640.19

	LC12
	LC0+280.39
	3337387.22
	424663.09
	RC12
	RC0+419.73
	3337286.15
	424688.02

	LC13
	LC0+293.02
	3337375.02
	424659.85
	RC13
	RC0+430.18
	3337281.37
	424697.31

	LC14
	LC0+340.75
	3337329.48
	424667.87
	RC14
	RC0+438.01
	3337276.18
	424703.04

	LC15
	LC0+352.49
	3337319.84
	424674.59
	RC15
	RC0+452.83
	3337263.73
	424711.09

	LC16
	LC0+385.61
	3337299.8
	424700.33
	RC16
	RC0+471.87
	3337245.97
	424710

	LC17
	LC0+404.65
	3337293.09
	424718.14
	RC17
	RC0+553.37
	3337183.41
	424657.77

	LC18
	LC0+421.57
	3337283.08
	424731.51
	RC18
	RC0+567.9
	3337172.61
	424648.07

	LC19
	LC0+431.19
	3337275.41
	424737.31
	RC19
	RC0+592.79
	3337154.7
	424630.77

	LC20
	LC0+450.27
	3337257.3
	424740.4
	RC20
	RC0+615.25
	3337138.07
	424615.7

	LC21
	LC0+453.7
	3337254.04
	424739.36
	RC21
	RC0+655.44
	3337107.43
	424589.68

	LC22
	LC0+460.96
	3337247.66
	424735.97
	RC22
	RC0+679.67
	3337087.77
	424575.55

	LC23
	LC0+531.54
	3337192.38
	424692.08
	RC23
	RC0+698.92
	3337071.29
	424565.62

	LC24
	LC0+549.72
	3337178.68
	424680.15
	RC24
	RC0+716.14
	3337056.94
	424556.1

	LC25
	LC0+651.83
	3337104.8
	424609.66
	RC25
	RC0+763.52
	3337018.62
	424528.24

	LC26
	LC0+710.96
	3337056.64
	424575.71
	RC26
	RC0+786.7
	3337001
	424513.22

	LC27
	LC0+738.53
	3337032.02
	424563.32
	RC27
	RC0+811.52
	3336983.41
	424495.71

	LC28
	LC0+799.36
	3336982.64
	424528.2
	RC28
	RC0+830.72
	3336973.5
	424479.48

	LC29
	LC0+825.17
	3336964.12
	424510.22
	RC29
	RC0+843.8
	3336969.54
	424467.01

	LC30
	LC0+849.81
	3336951.29
	424489.48
	RC30
	RC0+853
	3336969.53
	424457.95

	LC31
	LC0+880.65
	3336941.95
	424460.09
	RC31
	RC0+855.14
	3336970.17
	424455.91

	LC32
	LC0+897.77
	3336938.18
	424443.41
	RC32
	RC0+895.97
	3336964.36
	424416.9

	LC33
	LC0+924.84
	3336934.5
	424416.59
	RC33
	RC0+928.37
	3336946.02
	424390.19

	LC34
	LC0+942.46
	3336930.21
	424399.54
	RC34
	RC0+953.63
	3336934.49
	424367.79

	LC35
	LC0+995.7
	3336911.61
	424349.65
	RC35
	RC0+983.5
	3336924.28
	424339.72

	LC36
	LC1+72.71
	3336908.9
	424274.01
	RC36
	RC1+31.25
	3336921.9
	424292.74

	LC37
	LC1+114.58
	3336920.68
	424233.82
	RC37
	RC1+74.61
	3336932.53
	424250.7

	LC38
	LC1+227.13
	3336865.03
	424152.69
	RC38
	RC1+110.1
	3336935.01
	424215.49

	LC39
	LC1+268.94
	3336823.37
	424149.2
	RC39
	RC1+129.76
	3336932.91
	424195.94

	LC40
	LC1+297.87
	3336795.59
	424141.69
	RC40
	RC1+174.93
	3336911.18
	424157.78

	LC41
	LC1+302.99
	3336790.97
	424139.48
	RC41
	RC1+196.17
	3336894.17
	424145.05

	LC42
	LC1+363.81
	3336768.73
	424088.36
	RC42
	RC1+233.17
	3336859.55
	424134.12

	LC43
	LC1+365.53
	3336769.25
	424086.71
	RC43
	RC1+268.17
	3336824.56
	424135.18

	LC44
	LC1+413.18
	3336803.66
	424057.42
	RC44
	RC1+284.11
	3336809.25
	424131.51

	LC45
	LC1+464.33
	3336854.28
	424050.06
	RC45
	RC1+302.48
	3336793.14
	424122.69

	LC46
	LC1+493.25
	3336881.91
	424041.84
	RC46
	RC1+354.99
	3336794.16
	424080.05

	LC47
	LC1+523.01
	3336908.91
	424029.34
	RC47
	RC1+368.09
	3336805.94
	424074.32

	LC48
	LC1+557.12
	3336926.3
	424002.11
	RC48
	RC1+381.11
	3336818.51
	424071.3

	LC49
	LC1+571.28
	3336926.3
	423987.96
	RC49
	RC1+404.62
	3336842.02
	424070.86

	LC50
	LC1+604.37
	3336915.75
	423957.23
	RC50
	RC1+422.01
	3336858.99
	424067.55

	LC51
	LC1+626.17
	3336902.35
	423940.03
	RC51
	RC1+485.31
	3336918.1
	424044.88

	LC52
	LC1+675.83
	3336861.99
	423912.5
	RC52
	RC1+512.66
	3336936.07
	424025.53

	LC53
	LC1+692.82
	3336845.69
	423907.66
	RC53
	RC1+524.96
	3336939.63
	424013.75

	LC54
	LC1+707.92
	3336832.08
	423901.27
	RC54
	RC1+539.76
	3336941.75
	423999.16

	LC55
	LC1+768.84
	3336781.47
	423867.36
	RC55
	RC1+552.95
	3336941.71
	423985.97

	LC56
	LC1+802.85
	3336751.32
	423851.78
	RC56
	RC1+579.59
	3336934.7
	423960.59

	LC57
	LC1+846.25
	3336710.75
	423836.35
	RC57
	RC1+612.04
	3336918.13
	423932.69

	LC58
	LC1+889.77
	3336668.42
	423826.95
	RC58
	RC1+640.96
	3336897.19
	423913.34

	LC59
	LC1+933.07
	3336625.23
	423823.77
	RC59
	RC1+718.41
	3336827.67
	423879.19

	LC60
	LC1+983.45
	3336576.55
	423811.79
	RC60
	RC1+741.77
	3336808.09
	423866.55

	LC61
	LC2+17.72
	3336545.11
	423798.15
	RC61
	RC1+747.54
	3336803.64
	423862.88

	LC62
	LC2+51.28
	3336517.11
	423779.92
	RC62
	RC1+779.06
	3336776.6
	423846.94

	LC63
	LC2+78.18
	3336497.34
	423761.69
	RC63
	RC1+854.39
	3336706.5
	423819.35

	LC64
	LC2+104.17
	3336476.17
	423746.74
	RC64
	RC1+890.12
	3336671.81
	423811.37

	LC65
	LC2+112.58
	3336468.73
	423742.82
	RC65
	RC1+938.74
	3336623.33
	423807.62

	LC66
	LC2+130.32
	3336451.56
	423739.53
	RC66
	RC1+984.18
	3336579.76
	423795.73

	LC67
	LC2+139.33
	3336442.6
	423740.48
	RC67
	RC2+29.81
	3336538.79
	423775.64

	　
	　
	　
	　
	RC68
	RC2+61.27
	3336513.95
	423756.66

	　
	　
	　
	　
	RC69
	RC2+71.36
	3336507.29
	423749.09

	　
	　
	　
	　
	RC70
	RC2+114.09
	3336473.16
	423723.92

	　
	　
	　
	　
	RC71
	RC2+116.08
	3336471.34
	423723.11

	　
	　
	　
	　
	RC72
	RC2+137.36
	3336450.56
	423721.71

	　
	　
	　
	　
	RC73
	RC2+139.89
	3336448.12
	423722.43


表4  清迈良园支流段护岸工程控制点坐标表

	左岸
	右岸

	编号
	桩号
	坐标值
	编号
	桩号
	坐标值

	
	
	X
	Y
	
	
	X
	Y

	LD1
	LD0+0
	3337527.82
	424452.62
	RD1
	RD0+0
	3337523.92
	424449.51

	LD2
	LD0+5.41
	3337524.56
	424456.94
	RD2
	RD0+32.58
	3337502.81
	424474.33

	LD3
	LD0+11.19
	3337521.18
	424461.63
	RD3
	RD0+38.17
	3337499.44
	424478.78

	LD4
	LD0+29.88
	3337510.16
	424476.72
	RD4
	RD0+48.3
	3337493.78
	424487.18

	LD5
	LD0+43.12
	3337502.53
	424487.54
	RD5
	RD0+53.56
	3337490.61
	424491.38

	LD6
	LD0+59.38
	3337492.09
	424500.01
	RD6
	RD0+76.64
	3337475.77
	424509.06

	LD7
	LD0+65.68
	3337488.21
	424504.97
	RD7
	RD0+80.58
	3337473.12
	424511.97

	LD8
	LD0+69.19
	3337485.81
	424507.53
	RD8
	RD0+96.7
	3337461.82
	424523.47

	LD9
	LD0+82.22
	3337476.1
	424516.22
	RD9
	RD0+103.73
	3337456.19
	424527.67

	LD10
	LD0+93.59
	3337467.81
	424524
	RD10
	RD0+106.99
	3337454.37
	424530.31

	LD11
	LD0+104.31
	3337460.5
	424531.84
	RD11
	RD0+108.35
	3337453.99
	424531.62

	LD12
	LD0+104.98
	3337460.08
	424532.36
	RD12
	RD0+111.95
	3337452.7
	424534.97

	LD13
	LD0+108.73
	3337458.1
	424535.54
	RD13
	RD0+143.62
	3337438.69
	424563.38

	LD14
	LD0+113.03
	3337456.66
	424539.55
	RD14
	RD0+151.34
	3337434.76
	424570.01

	LD15
	LD0+117.2
	3337456.13
	424543.69
	RD15
	RD0+159.71
	3337429.95
	424576.86

	LD16
	LD0+119.54
	3337455.56
	424545.96
	RD16
	RD0+163.08
	3337428.26
	424579.76

	LD17
	LD0+120.39
	3337455.26
	424546.75
	RD17
	RD0+166.51
	3337426.78
	424582.86

	LD18
	LD0+124.47
	3337453.09
	424550.16
	RD18
	RD0+171.19
	3337424.72
	424587.07

	LD19
	LD0+126.11
	3337451.94
	424551.35
	RD19
	RD0+173.14
	3337423.84
	424588.81

	LD20
	LD0+134.93
	3337446.82
	424558.48
	RD20
	RD0+179.68
	3337420.8
	424594.6

	LD21
	LD0+150.51
	3337439.67
	424572.33
	RD21
	RD0+188.65
	3337416.5
	424602.46

	LD22
	LD0+156.56
	3337436.74
	424577.62
	RD22
	RD0+190.41
	3337415.67
	424604.01

	LD23
	LD0+172.14
	3337428.77
	424591.01
	RD23
	RD0+200.77
	3337410.86
	424613.2

	LD24
	LD0+179.09
	3337425.43
	424597.09
	RD24
	RD0+203.65
	3337409.51
	424615.73

	LD25
	LD0+200.73
	3337415.68
	424616.41
	RD25
	RD0+216.57
	3337403.35
	424627.09

	LD26
	LD0+203.16
	3337414.61
	424618.6
	RD26
	RD0+220.19
	3337401.51
	424630.21

	LD27
	LD0+212.23
	3337410.73
	424626.79
	RD27
	RD0+230.26
	3337396.08
	424638.69

	LD28
	LD0+222.02
	3337407.42
	424636
	RD28
	RD0+234.14
	3337392.77
	424640.15

	LD29
	LD0+227.3
	3337406.13
	424641.11
	RD29
	RD0+236.03
	3337390.93
	424639.71

	LD30
	LD0+228.6
	3337405.84
	424642.37
	
	
	
	


表5  刚坝控制点坐标表

	编号

	左岸
	右岸

	
	坐标值
	坐标值

	
	X
	Y
	X
	Y

	1#刚坝
	3341654.86
	427905.62
	341667.32
	427896.89

	2#刚坝
	3341079.92
	427110.34
	3341088.75
	427098.13

	3#刚坝
	3339754.64
	426578.78
	3339767.13
	426565.54

	4#刚坝
	3336948.59
	424481.2
	3336971.71
	424473.86


注：项目控制点采用2000国家大地坐标系及1985国家高程基准。

二、有关要求

（一）你司应严格按照批复的内容和要求实施，自觉接受我局的监督管理。

（二）你司应充分重视河道保护工作，严禁向河道内倾倒弃土弃渣，并及时清除河道管理范围内的施工临时设施，保障河道行洪通畅。

（三）工程开工前，项目业主应将施工安排报送我局备案。我局将对涉河建设项目在施工过程中和竣工后的界线坐标、规模尺寸、高程、边坡等实施情况进行全面复核。

（四）加强施工期的管理，督促施工单位编制工程度汛方案及措施，并报项目业主及主管部门备案。

（五）工程施工完毕，业主及时向区水利局报送涉河工程竣工资料，竣工验收时，应邀请我局参加。

（六）本批复有效期为三年，自签发之日起计算。期满后，若该工程未开工建设，本批复自行失效；若需延续有效期，应在有效期届满三十日前提出延续申请。工程建设过程中涉河建设方案有较大变更的，也应按规定重新办理审批手续。

附件：龙溪河（长寿段）环境综合整治与生态修复亚行贷款
项目打渔溪流域综合治理工程洪水影响评价报告专家
评审意见

重庆市长寿区水利局

                                2021年5月19日
附件

[image: image1.jpg]Tl (KHgs ) OV A ST TR
TR A TGP T R K TR
BRI

2mm$nﬂla,iﬁﬁ&%@*ﬂ%ﬁn%éﬁiﬁ%§%
T<t%ﬁ(&%&)%%%é%%%é&%ﬁ%ﬁﬁ%%ﬁﬁ@%
%ﬁ%é%ﬂlﬂ%m%%ﬁ%ﬁ%(%ﬁ%»(uTﬁ%<ﬁ%%
%%%ﬁéoﬁRW%%EAﬂ%\ERW&%ﬁﬁﬁ%&%ﬁﬁﬁ
ﬂ(ﬁE%AL*E%%%@*ﬁ%%ﬁﬁﬁ%%ﬁﬁ&ﬂ(ﬁ%%
ﬁiﬁ)%ﬁ%&ﬁﬁ%%émTéucéﬂﬁi?#%ﬁ(%ﬁw
Ed,%%ﬁéﬁﬁﬁﬁ%?(ﬁ%»»%i%ﬂﬁE%A&ﬁ%%%
iﬁ%[ﬁ,ﬁ(ﬁ%»ﬁﬁ?%ﬁﬁﬁ,ﬁéﬁi@%,#ﬁﬁT
%&%moéé%ﬂ%ﬁﬁ%%%%%ﬁﬁ?%&%f,%mm$4
H7E%ﬁ7<i%ﬂ(&%&)%ﬁ%é§%5é§%ﬁﬂﬁﬁ%
%aﬁ@%ﬁﬁ%éﬁﬂlﬂ%m%%ﬁmﬁ%(ﬁ%%»,%%%
AERFY, RUELXTFFE LT,

-«(ﬁ%>m§£¢%§,%ﬁﬁé«iﬁﬁmﬂ%%%mﬁﬁ
Kﬁ%ﬁmaﬁ%%%ﬁﬁ%%ﬁk%ﬁ%ﬂ%ﬁﬁxﬁﬁ&UMM
15) BgmH Ek,

:&ﬁ%»lﬁﬁ&ﬁﬁ@%&ﬁ%ﬁaﬁiﬁ,Iﬁﬁ&ﬁ%
%%E%#ﬁ&%mm$~ﬁ&m,#%ﬁ&m$~@#$,#¢
Iﬁ\%m%ﬁ%%%ﬂﬁﬁlﬁ%ﬁmﬁﬁﬁ%ﬁﬁ@,ﬁ@(%
%ﬁ&)(@mwmm)&<§RW&%E%&%M%%
(2015~2025)) 4 43t 405

SN SR TS E T

ﬁlﬁﬁ%&%@ﬁ%%\ié%ﬁwoﬂ@%l%ﬂ&,L%
ﬂ%ﬂﬂ%%&%ﬁﬁﬁk,T%i%t%%éﬁ%%m%ﬁlﬂ,

—]—




[image: image2.jpg]B0 4 K 9141.20m; YRR, BERT 102 L NN, T
Wk TXRILAT, Fu%K 24465m. HEETFRIETEY, B
a3 B, AR NEE B BE-paE ek, HETHEFS
2% 48] % 1230.88m, 2527.54m, 2136.97m, B IR TP LK
3245.81m; W B X BP0 &K 244.65m; 5E K A#e
Sk, HRKE 9385.85m; g AFREE; Fk4BHAAR
Wy EE 2 EAATER B TER 69582.15 nf o

1. #FRTE

R B T 11092.90m, A i A% 1 B 2461.66m.
WM 2 B 5080.1m FiE & F 3 & 3078.89m, VB E R
472.25m, ek g AT R P 79861.57m, “E AR R/
A APH1231.33m. HART . B Wik, EAEEE, TR
TRPREEARER, B 4k 2R TR A M DLk B B AR

2, THHARIE

FhogEw, HREE05~08m, WK E 9141.20m, EE
B E X, EREE 03 ~05m, WK 244.65m,

3, BRIAE

TRTEEESAFREY, EPEE-RI] AL wECE24.
ZE &S5 &

4, HAEAM IR

TR TR E R 4 B A, X RE F A TR
14k, 1#EHLE ¥ % AR Y 383.80m, &K K 22m, BHEAK
15m; 2440 I % % ALY 382.40m, gk Ky 22m, BHH T 15m;
3#4R L IE % B ALK 380.50m, Wik %K 25m, W4 18m; 4%
RILE ¥ F ALLA 379.20m, &K K 31m, 4T 24m.

5. BEWESN IR

Lk ATREATRE, HE2EAMIER, K 4 4 B 1 SR

—




[image: image3.jpg]ﬁ%ﬁ;MAﬁﬁﬁ@ﬁzﬁm;W&wm,ﬁﬁgﬁawﬂm;ﬂA
AR E % 2.5m, #7K 9.0m, #EEE 381.80m.,

6. FIWEA

%MQ%A¢E,%%ﬁmﬁﬁ@%ﬂsﬁom%@%ﬂﬁ\ﬁ
%%#ﬁ\§é\ﬁﬁ\%%ﬁﬁm,ﬁ#ﬂmﬁﬁﬁﬁ,ﬁwwﬁ\
HEMNELATHER; EHREAKTEARE, 2 EARK, £
R (RER, Bk, Rk, L) maed,

. R HENEE S TREEEEME, Wi AETE LR
ﬁ%ﬁ@%@ﬂ%ﬁ&%ﬁiﬁ%,T%i%ié%ﬂ%ﬂ%ﬁ;i
RET 102 FHARN, LFHBRLAD, BRME RS EqsE
TRE AR BRAL M. BEEBREN . BLERIR.
BEANRR, TEHAFHR. ZLEADTH. A ZNFHE g BA
%ﬁ\w~wAﬁﬁﬁ&%%M~#%ﬂ\W~%Aﬁﬁﬁoﬁﬁﬁ
10 BEABFERANMAEABHTN Y, FHUELEALE,

T (HED KX TEBEERBEKY WA LT,

A ERBEUNPRIE, MHERATE, SHTHE, ZAEH
%I%\%ﬂ%%lﬁ\%%ﬁﬁgﬁﬁﬁﬁ%iwﬁﬁé,%m%
AT AT &,

fb<ﬁ%>&m%%ﬁ%ﬁ%%%§$éﬁoH%Kﬁﬁﬁ&\
BANKA BAATH, TREFEELGCRE R TR EHBE
IRZA5ERL 4,

Rk Fob R

202144 H 8 H




重庆市长寿区水利局办公室               2021年5月19日印发

― 4 ―
― 3 ―

