

长水发〔2021〕121号

重庆市长寿区水利局

关于长寿经开区桃花河科创园段
河道绿化工程—河道护坡及附属工程
洪水影响评价报告的批复

重庆长寿经济技术开发区开发投资集团有限公司： 

你司关于长寿经开区桃花河科创园段河道绿化工程-河道护坡及附属工程洪水影响评价报告审批申请已收悉，我局组织专家对《长寿经开区桃花河科创园段河道绿化工程-河道护坡及附属工程洪水影响评价报告》（送审稿）进行了审查。根据河道管理有关法律法规和专家评审意见，现批复如下：

一、同意长寿经开区桃花河科创园段河道绿化工程—河道护坡及附属工程洪水影响评价报告的结论

（一）评价河段防洪标准为50年一遇，护岸工程防洪标准为20年一遇，道路工程允许被淹没，无具体防洪标准。

（二）工程涉及河流为桃花溪，工程总长为394.95m，本工程构筑物主要由护岸工程与道路工程两部分组成。本工程占用河道岸线长度395m，占用河道岸线面积2218㎡。

1. 道路工程

由护岸工程亲水马道改造而成，允许被淹没，无具体防洪标准。本工程道路工程（自行车道）道路宽度为3.2m。本工程堤顶自行车道从上至下依次铺设4cm沥青混凝土（红色）+1cm 塑胶沥青应力吸收层+0.6kg/m 粘油层+10cm C20混凝土垫层+20cm 碎石垫层。堤顶护岸至现状地面高程。经统计，右岸工程措施段护岸堤顶高程为316.2m～320.7m。

2. 护岸工程

格宾石笼镇脚+雷诺护垫植草护岸：格宾石笼镇脚高2m，顶宽1.0m，格宾石笼各层高为1.0m、1.0m，由2个尺寸生态网格挡墙体构成。基础置于粉质粘土层，埋置深度不少于1.0m，或置于基岩层上即可，墙前采用大块石回填压脚。墙背与回填体间设置土工布一层。墙后为土石碾压回填体，土石碾压斜坡回填，回填后采用雷诺护垫护坡，坡率1:2.0，雷诺护垫厚30cm。

涉河建筑物控制坐标

	编号
	桩号
	坐标值
	堤脚线处镇墩顶部高程

（m）
	近期堤顶高程（m）
	远期堤顶高程（m）

	
	
	X（m）
	Y(m)
	
	
	

	堤脚线控制点
	Y1
	Y0+000.00
	3308639.067
	408218.884
	312.39
	317.65
	320.15

	
	Y2
	Y0+022.99
	3308616.098
	408217.889
	312.21
	322.36
	322.36

	
	Y3
	Y0+075.15
	3308565.133
	408226.847
	310.72
	319.41
	320.09

	
	Y4
	Y0+146.15
	3308499.498
	408253.927
	312.00
	318.04
	320.06

	
	Y5
	Y0+168.05
	3308479.749
	408263.372
	312.00
	318.79
	320.04

	
	Y6
	Y0+203.08
	3308449.026
	408280.189
	312.00
	317.62
	319.99

	
	Y7
	Y0+215.57
	3308437.885
	408285.842
	312.00
	317.35
	319.97

	
	Y8
	Y0+300.11
	3308361.342
	408321.723
	312.00
	316.46
	319.95

	
	Y9
	Y0+348.74
	3308323.944
	408352.059
	312.00
	316.72
	319.93

	
	Y10
	Y0+394.95
	3308296.118
	408388.958
	312.00
	320.68
	320.68

	编号
	桩号
	坐标值
	路面设计标高

（m）
	备注

	
	
	X（m）
	Y(m)
	
	

	自行车道中心线控制点
	Q1
	Q0+000.00
	3308643.369
	408206.038
	316.60
	

	
	Q2
	Q0+017.92
	3308625.518
	408204.451
	317.28
	

	
	Q3
	Q0+032.73
	3308610.794
	408205.325
	317.84
	

	
	Q4
	Q0+074.14
	3308570.269
	408213.851
	318.40
	

	
	Q5
	Q0+088.26
	3308556.702
	408217.723
	318.56
	

	
	Q6
	Q0+137.76
	3308510.176
	408234.631
	318.04
	

	
	Q7
	Q0+140.91
	3308507.436
	408236.149
	318.00
	

	
	Q8
	Q0+145.39
	3308503.908
	408238.907
	317.99
	

	
	Q9
	Q0+147.81
	3308501.799
	408240.084
	317.98
	

	
	Q10
	Q0+169.16
	3308481.792
	408247.534
	317.83
	

	
	Q11
	Q0+181.15
	3308470.838
	408252.394
	317.74
	

	
	Q12
	Q0+325.57
	3308342.652
	408318.914
	316.60
	

	
	Q13
	Q0+339.11
	3308331.615
	408326.697
	316.70
	

	
	Q14
	Q0+372.22
	3308307.385
	408349.252
	317.46
	

	
	Q15
	Q0+385.62
	3308298.909
	408359.582
	318.00
	

	
	Q16
	Q0+391.14
	3308296.009
	408364.278
	318.28
	

	
	Q17
	Q0+402.68
	3308288.227
	408372.706
	318.86
	

	
	Q18
	Q0+412.79
	3308280.075
	408378.687
	319.22
	


注：本工程采用1985黄海高程，坐标系为2000国家大地坐标系
二、有关要求

（一）你司应严格按照批复的内容和要求实施，自觉接受我局的监督管理。

（二）你司应充分重视河道保护工作，严禁向河道内倾倒弃土弃渣，并及时清除河道管理范围内的施工临时设施，保障河道行洪通畅。

（三）工程开工前，项目业主应将施工安排报送我局备案。我局将对涉河建设项目在施工过程中和竣工后的界线坐标、规模尺寸、高程、边坡等实施情况进行全面复核。

（四）工程施工完毕，业主及时向区水利局报送涉河工程竣工资料，竣工验收时，应邀请我局参加。

（五）本批复有效期为三年，自签发之日起计算。期满后，若该工程未开工建设，本批复自行失效；若需延续有效期，应在有效期届满三十日前提出延续申请。工程建设过程中涉河建设方案有较大变更的，也应按规定重新办理审批手续。

附件：长寿经开区桃花河科创园段河道绿化工程—河道护坡
及附属工程洪水影响评价报告专家评审意见

重庆市长寿区水利局

                  2021年5月19日

附件
[image: image1.jpg]KA BT RITRE TS b LR bR
PR RPN L P

202144 A1 H, BERTKAERAFRE 1l BAWEHREFT
(KAFLTFRUEANERTERN TR TE PR R E TR
(RFH)) ¥ xF B2, ERTRARKAS . ERELEZFEAT
KRFRAEREDHARAT (HEHEA), EXEBERLLSHRA
B (RERHEM) ERERFFERST 23 SWRILT £5K
H(ERWE), *RASHBEFET (RE), 2L FHAEEA
BABERF RO, 3 (e ) 4T TAEWY, RET LK,
FRUTBRE N, 2ERHEARELRENRTTELA %, T
2021 F 4 A 27T HRXT (KA SHARAUTAOBE TR TE
—HEPERIE TR (BH)) (U THAE (HE)), BER4E
KEH, RELZEFELLT,

—ARE) AEEREE, EASL (ERTAMBLTHLE
JR BB AR AL 4 0 A A RAT ) 8038 4 Yo AR 2019 )
15) WEHER,

SOCHE) TRABBRE, TRTR EARERA 504 —
BHEK, FRTEATER 20 £ B s A, RIEATER TR, #
& (AR ) (GBS0201-2014) K (ER WK & R Iy L %I &
(2015~2025)) &M XM 2,

Z(HE) HAEEF EERTA,

BIBUTHRURA R \BEER, BRTFEREARKLE
383.6m, W FHERBNEM, BWETEK 387 Tm, BEEBELE



[image: image2.jpg]395m, FEW#P EKZ 387.66m,

1. #EITHE

Fa AP R KIE 387.66m, ATFHIEESRETRE R, LF:
YO0+000~Y0+105.8 7 B R A £ A B E P W, K F 1058m;
YO+113.09~Y0+394.95 XA s 2 A EE M+ FHPRETFH, KE
281.86m, YO0+105.8~Y0+13.09 3T 5 %, £FHFIRK.

2, RMEATHEH

HAERAUATBRBEFENAN LE 5 RWNEKATE

A 2 uﬁmz BT HATEE ARE RO EKE 412.79m (H
2 Q0+000~Q0+412.79m, HdAEE Q0+098.61~Q0+139.66m 1 J& A AL
RIEEATHR, FRAAKRKEN), £HAFFRRELEAFE
371.74m, %W %E 3.2m.

W ke E AR T AR ACE AR K, FREL
BoAR b i 483m 4L BN LR, TR 1802m, TG E ARG E,

T (REY A, MHEEEREKBRANHETT,

X, FARHMPAIRREAERE BRI HET #E L,
B AT FE AT

b (RE) BARYMON TR ERELSE,

ERHAK: ﬁfb’\)‘f
2021 424 A 27 H




重庆市长寿区水利局办公室                2021年5月19日印发

― 2 ―
― 1 ―

