

长水发〔2021〕122号

重庆市长寿区水利局

关于龙溪河（长寿段）环境综合整治与
生态修复亚行贷款项目但渡镇防洪及
饮水源保护工程洪水影响评价报告的批复

重庆市长寿农村投资发展有限公司： 

你司关于龙溪河（长寿段）环境综合整治与生态修复亚行贷款项目但渡镇防洪及饮水源保护工程洪水影响评价报告审批申请已收悉，我局组织专家对《龙溪河（长寿段）环境综合整治与生态修复亚行贷款项目但渡镇防洪及饮水源保护工程洪水影响评价报告》（送审稿）进行了审查。根据河道管理有关法律法规和专家评审意见，现批复如下：

一、同意龙溪河（长寿段）环境综合整治与生态修复亚行贷款项目但渡镇防洪及饮水源保护工程洪水影响评价报告的结论

（一）评价河段防洪标准为50年一遇，护岸防洪标准为20年一遇；工程防护等级为IV等，主要建筑物级别为4级。

（二）工程涉及河流为龙溪河，工程总长为2065m，护岸长度4313m（左岸新建堤线2096m,右岸新建堤线2217m），河道疏浚长度9385.85m，新建三百墩人行桥1座，建设宽2.5m约2000m长道路绿化带。涉河建筑物布置如下：

1. 防洪护岸工程：新建堤防护岸4313m,其中“格宾护脚+亲水平台+雷诺护坡+堤顶道路”2645m、“格宾护脚+亲水平台+雷诺护坡”1539m、“格宾护脚+景观湿地+ 堤顶道路”129m；新建亲水平台（2.5m宽步道）4184m,堤顶道路（3.0m宽步道）2774m,下河梯步230m。

2. 人行桥工程：新建三百墩人行桥1座，位于龙溪河干流养老中心旁，旧三百墩人行桥上游约5m处。新桥桥型采用9×13m普通钢筋混凝土现浇实心板桥，桥梁全长122m。按20年一遇洪水标准设计。

3. 景观工程：宽2.5m约2.000km长道路绿化带，湿地景观。

涉河建筑物控制坐标

表1 左岸堤脚线控制点坐标表

	编号
	桩号
	坐标值

	
	
	X（m）
	Y（m）

	L1
	L0+000.00
	3302891
	417787.97

	L2
	L0+044.65
	3302897.74
	417745.4

	L3
	L0+086.80
	3302881.35
	417706.57

	L4
	L0+128.53
	3302847.76
	417684.07

	L5
	LO+294.91
	3302754.16
	417546.53

	L6
	L0+327.63
	3302737.25
	417518.48

	L7
	L0+388.60
	3302708.17
	417464.89

	L8
	L0+465.11
	3302673.62
	417396.72

	L9
	L0+565.99
	3302619.12
	417311.83

	L10
	L0+617.46
	3302592.02
	417268.2

	L11
	L0+791.79
	3302486.14
	417129.69

	L12
	L0+803.85
	3302477.54
	417121.34

	L13
	L0+812.80
	3302470.76
	417115.51

	L14
	L0+874.28
	3302415.06
	417119.69

	L15
	L0+885.82
	3302407.04
	417127.99

	L16
	L0+945.52
	3302357.79
	417160.8

	L17
	L0+973.46
	3302331.41
	417170.04

	L18
	L1+066.76
	3302242.99
	417150.8

	L19
	L1+095.35
	3302220.36
	417133.26

	L20
	L1+174.41
	3302165.73
	417076.16

	L21
	L1+295.88
	3302076.17
	416994.1

	L22
	L1+378.66
	3302022.17
	416931.77

	L23
	L1+452.40
	3301984.33
	416868.48

	L24
	L1+475.65
	3301972.42
	416848.51

	L25
	L1+493.76
	3301962.87
	416833.14

	L26
	L1+500.21
	3301959.38
	416827.72

	L27
	L1+521.86
	3301949.66
	416808.38

	L28
	L1+548.47
	3301935.62
	416785.78

	L29
	L1+571.63
	3301917.08
	416772.89

	L30
	L1+579.13
	3301909.70
	416771.72

	L31
	L1+585.33
	3301904.52
	416768.46

	L32
	L1+591.68
	3301902.46
	416762.44

	L33
	L1+627.07
	3301890.52
	416729.31

	L34
	L1+655.80
	3301875.05
	416705.12

	L35
	L1+758.74
	3301825.29
	416615.12

	L36
	L1+861.73
	3301780.83
	416522.34

	L37
	L1+896.20
	3301770.18
	416489.56

	L38
	L1+962.98
	3301763.32
	416423.53

	L39
	L1+987.67
	3301760.76
	416399.15

	L40
	L2+011.04
	3301759.47
	416375.98

	L41
	L2+044.49
	3301763.26
	416342.75

	L42
	L2+095.51
	3301775.09
	416293.06


表2  右岸堤脚线控制点坐标表

	编号
	桩号
	坐标值

	
	
	X（m）
	Y（m）

	R1
	R0+000.00
	3302891.63
	417887.45

	R2
	R0+030.00
	3302919.76
	417897.63

	R3
	R0+080.11
	3302969.83
	417899.58

	R4
	R0+097.41
	3302987.04
	417898.10

	R5
	R0+207.67
	3303027.9
	417809.66

	R6
	R0+266.31
	3302999.93
	417758.12

	R7
	R0+287.86
	3302990.55
	417738.72

	R8
	R0+306.94
	3302981.62
	417721.85

	R9
	R0+342.16
	3302963.92
	417691.41

	R10
	R0+376.83
	3302946.92
	417661.20

	R11
	R0+394.95
	3302937.85
	417645.52

	R12
	R0+416.76
	3302927.39
	417626.38

	R13
	R0+424.19
	3302923.66
	417619.96

	R14
	R0+456.35
	3302906.68
	417592.65

	R15
	R0+496.34
	3302883.51
	417560.05

	R16
	R0+515.76
	3302872.73
	417543.9

	R17
	R0+581.44
	3302839.75
	417487.10

	R18
	R0+635.75
	3302814.14
	417439.23

	R19
	R0+740.25
	3302769.28
	417344.92

	R20
	R0+789.45
	3302746.54
	417301.25

	R21
	R0+879.48
	3302700.66
	417223.78

	R22
	R0+923.22
	3302675.32
	417188.24

	R23
	R0+984.01
	3302634.79
	417142.94

	R24
	R1+012.48
	3302614.65
	417122.80

	R25
	R1+028.00
	3302603.69
	417111.82

	R26
	R1+043.01
	3302593.38
	417100.91

	R27
	R1+141.12
	3302529.50
	417026.45

	R28
	R1+176.80
	3302504.47
	417001.33

	R29
	R1+232.01
	3302458.69
	416970.02

	R30
	R1+266.34
	3302427.10
	416958.64

	R31
	R1+286.37
	3302407.14
	416960.23

	R32
	R1+352.73
	3302234.29
	416958.59

	R33
	R1+377.22
	3302317.33
	416953.48

	R34
	R1+421.55
	3302274.24
	416943.35

	R35
	R1+453.15
	3302244.19
	416933.6

	R36
	R1+506.72
	3302196.98
	416909.55

	R37
	R1+625.02
	3302103.89
	416836.55

	R38
	R1+676.34
	3302065.00
	416803.29

	R39
	R1+731.54
	3302028.34
	416762.04

	R40
	R1+791.50
	3301994.81
	416712.4

	R41
	R1+884.67
	3301949.24
	416631.13

	R42
	R1+924.05
	3301928.34
	416597.89

	R43
	R1+936.05
	3301920.65
	416588.68

	R44
	R1+994.44
	3301891.15
	416538.48

	R45
	R2+033.93
	3301875.82
	416502.09

	R46
	R2+098.81
	3301861.93
	416439.26

	R47
	R2+131.12
	3301862.10
	416406.95

	R48
	R2+195.57
	3301870.03
	416343.15

	R49
	R2+217.28
	3301875.36
	436322.1


表3  新三百墩人行桥控制点坐标表
	桥墩编号
	坐标值（m）

	
	X
	Y

	0#左岸桥台
	3302860.42
	417787.96

	1#桥墩
	3302868.82
	417797.48

	2#桥墩
	3302877.42
	417807.23

	3#桥墩
	3302886.02
	417816.98

	4#桥墩
	3302894.62
	417826.73

	5#桥墩
	3302903.22
	417836.48

	6#桥墩
	3302911.99
	417846.42

	7#桥墩
	3302920.54
	417856.12

	8#桥墩
	3302929.02
	417865.73

	9#桥墩
	3302937.62
	417875.48

	10#桥墩
	3302946.22
	417885.23

	11#桥墩
	3302954.82
	417894.98

	12#桥墩
	3302963.42
	417904.73

	13#桥墩
	3302972.02
	417914.47

	14#右岸桥台
	3302980.46
	417924.04


注：项目控制点采用2000国家大地坐标系。
二、有关要求

（一）你司应严格按照批复的内容和要求实施，自觉接受我局的监督管理。

（二）你司应充分重视河道保护工作，严禁向河道内倾倒弃土弃渣，并及时清除河道管理范围内的施工临时设施，保障河道行洪通畅。

（三）工程开工前，项目业主应将施工安排报送我局备案。我局将对涉河建设项目在施工过程中和竣工后的界线坐标、规模尺寸、高程、边坡等实施情况进行全面复核。

（四）加强施工期的管理，督促施工单位编制工程度汛方案及措施，并报项目业主及主管部门备案。

（五）工程施工完毕，业主及时向区水利局报送涉河工程竣工资料，竣工验收时，应邀请我局参加。

（六）本批复有效期为三年，自签发之日起计算。期满后，若该工程未开工建设，本批复自行失效；若需延续有效期，应在有效期届满三十日前提出延续申请。工程建设过程中涉河建设方案有较大变更的，也应按规定重新办理审批手续。

附件：龙溪河（长寿段）环境综合整治与生态修复亚行贷款
项目但渡镇防洪及饮水源保护工程洪水影响评价报告
专家评审意见

重庆市长寿区水利局

                   2021年5月19日

附件
[image: image1.jpg]JERI (Kt ) A e ST T e
@iﬁiﬁﬂiﬁi@&%kﬂﬂﬂﬁmﬂ@k%ﬂlﬁ%ﬂfﬁ%
IR,

2mm$uﬂla,iﬁﬁ&%i«ﬂ&ﬁn%éﬁiﬁ%ﬁ%
T<ﬁ%ﬁ(&%&)%ﬁ%@%%%ié%ﬁﬂﬁﬁﬁ%ﬁﬁ%%
%#&ﬁmﬁﬁ#lﬁ&m%%ﬁmﬁ%(%ﬁﬁ»(uTﬁ%<ﬁ
%»%%ﬁﬁéoﬁﬁﬁ&%zmﬂﬁ\ﬁﬁﬁ%%ﬂﬁi&&%ﬁ
m&ﬂ(WE%Ax*E%E%@#ﬁ%%&ﬁ%%%ﬁﬁ@ﬂ(ﬁ
%%ﬂiﬁ)%ﬁ%&ﬁ%%%éﬁ?éﬁaéﬁ&i?%%ﬁ(%
BHE), %%ﬁéﬁ#%ﬁ%?«ﬁ%»»%i%m%E%A&ﬁ%
%ﬁiﬁ%[ﬁ,ﬁ(ﬁ%»ﬁﬁ?%ﬁﬁﬁ,ﬁ%ﬁié%,%ﬁ
ﬁ?%&%%oéﬁ%ﬁiﬁﬁ%%%%ﬂﬁﬁ?%&%f,%mn
$4H7B%ﬁ7<t%ﬂ(%%&)%%%é%%5i§%ﬁﬂﬁ
ﬁ%%E@ﬁ%%%&ﬁ*ﬁﬁ#lﬁ#m%%ﬁmﬁ%(ﬁ%%»,
ﬁ?%ﬁﬁ&ﬁﬁ,%ﬁﬁ%ﬁ$%ﬂwF:

~n<ﬁ%>%§%¢%§,%iﬁé(éﬁﬁxﬂ%%%miﬁ
Kﬁ%&%a*%%%ﬁﬁ%%%k%wﬂﬂ%ﬁﬁxmﬁﬁumm
15) s Esk,

= E 2D TR EE AT, TR BB AR R 50 48—
B A, B W7 B A5k % A 20 F—BEK, HFo (st )y
(GB50201-2014 ) % <<§mw&ffawwwﬁ% (2015~2025)) %
HXRHAE,

zw<ﬁ%>%ﬂ%ﬁﬁﬁﬁxﬁﬁo

ﬁlﬁﬁ%&%@ﬁﬁ%t%ﬁ&,E%Eﬁﬁkﬁ%,i?%
E%ﬁﬁi%%IWm%,%ﬁﬁﬁ&mﬁm,ﬁ%%##%%wm
%gzﬁﬁkﬁﬁ,%%ﬂ%%ﬁ%%ﬁﬂlﬂo

. #rIE

%E%%#%4N%Liﬁ”%i#%+%¢¥é+%%#ﬁ%%m

=



[image: image2.jpg]ﬁ%%mmh“%E#W+%%¥é+%%#ﬁﬂﬁ%ﬁ%ﬁ#w+ﬁm
ﬁﬂ+%ﬁﬁ%ﬂwm;%%%m¥é(mmﬁ%ﬁ)mwm%mﬁ
(wmﬁﬁﬁ>wmmFﬂﬁ&me%@%%\w&\Wiﬁﬁ\
%m%ai,1&ﬂ&#%§%%%ﬁ,%ﬁﬂ&%%é%##lﬁ
P L 3k B B AT
2. AT
%ﬁiﬁﬂkﬁﬁlﬁ,&ﬁ#mﬁﬁﬁzoﬁzﬁ,ﬁ%#m%
ﬁﬁﬁ%ﬁzﬁ%mbé&me@ﬁmuﬁﬂ%MWBm%ﬁm
4 B L I RSB
3, EATAE
%%ﬁﬂn%%ﬁ,@%%%ZW%mnﬁﬁmﬁ%ﬁ%%o
%m&ﬁﬁaﬁlﬁﬂﬁﬁwi%%ﬁﬁ,ﬂﬁ44ﬁﬁo%%ﬁﬁ
uﬁﬁmm%*\ém%*\%ﬁu&%&ﬁi,ﬁﬁ%#oﬁﬁﬁ
ﬁ%%%mﬁﬂ&%,ﬁﬁﬁﬁ\%*\%%\méﬁ%miﬁﬁﬁ
%o%*uﬁﬁﬁxﬁﬁ\%ﬁ\%ﬂﬁ%io
m\#m%%%%%@u%iﬁﬁkﬁﬁiﬁ1mmﬁﬂé\T
W%ﬂﬁ%ﬁoﬁ&ﬁ%ﬁ%@%lﬁﬂ&%@ﬁ%&%%ﬁ?%\
%ﬂ%i%\@ﬁQ%kﬁ\ﬁﬂ%%ﬁﬁiﬁﬁkﬁﬁ&lﬁﬂ&
%@T%%%E%ﬂﬁ\Tﬁ%ﬁoﬁmﬁﬁgﬁéﬁo
3L<ﬁ%>%i\ﬂﬁﬁ%&%m%%%ﬁﬁﬁﬂﬁo
ﬁ\i%ﬁﬁ%?%l%\kﬁlﬂ\%%Iﬁﬁ%&ﬁ%&%
%%é,&m%%%ﬁ%$ﬁ$o
fb<ﬁ%>#A%Wﬁﬁﬁm%%%¢%ﬁoﬁ%Xﬁﬁﬂ&\
é%kﬁﬁ,1&@%%&&&&%%%1&%%%%1%?%5&
A2,

rxak: Feork '&
2021 £4 F8H




重庆市长寿区水利局办公室                2021年5月19日印发

― 2 ―
― 1 ―

