

长水发〔2022〕200号

重庆市长寿区水利局

关于新市街道无名河整治工程洪水影响

评价报告的批复

重庆市长寿区新市街道办事处： 

你单位关于新市街道无名河整治工程洪水影响评价报告审批申请已收悉，我局组织专家对《新市街道无名河整治工程洪水影响评价报告》（送审稿）进行了审查。根据河道管理有关法律法规和专家评审意见，现批复如下：

一、同意新市街道无名河整治工程洪水影响评价报告的结论

（一）护岸工程

无名河横断面左右岸对称布置，为生态格宾挡墙护岸+坡度1：2的植草护坡，植草护坡顶高程满足计算岸顶高程（设计洪水位+计算安全超高），堤顶设1.5m宽彩色沥青透水路面人行步道，临河侧设1.2m高的仿木栏杆，人行步道后设置3m高的太阳能路灯，左岸堤背采用植草护坡，坡比为1：2，坡脚设置排水沟，排水沟采用C20砼结构，宽36cm，深40cm。

（二）堤顶人行步道

设计宽度1.5m，全长726.94m，其中，左岸370.05m，右岸356.89m，采用彩色沥青透水路面，步道与开敞式河道布置一致。步道路面坡向河道，坡度2%。临河侧设1.2m的仿木栏杆，步道外侧安装3m高太阳能路灯。

（三）下河梯步

共设6道下河梯步，其中，左岸3道，桩号为K0+000.00、K0+204.96、K0+359.45，右岸3道，桩号为K0+000.00、K0+204.96、K0+366.22m。下河梯步采用10cm厚C20砼结构，步高20cm，步宽40cm，宽度1.5m，两侧设20cm宽C20砼梯带。

（四）穿堤管涵

共设1个穿堤管涵，位于河道左岸，桩号K0+008.87，管径为DN1500。管涵进口设C20砼重力式挡墙，墙顶宽度40cm，面坡垂直，背坡坡比为1：0.3，背坡下部50cm垂直，墙体顺河方向总长3m。

（五）拦河堰

共设3座拦河堰，位于桩号K0+204.96、K0+275.43、K0+319.68，拦河堰采用C25砼结构，顶宽1.5m，高1.5m，露出地面高度0.5m，上游坡度1：0.5，下游坡度1：0.3，墙趾台阶、墙踵台阶尺寸均为0.3m×0.3m，其中桩号K0+204.96处设置过河汀步，过河汀步采用C25砼结构，宽0.2m，高0.4m。

（六）跌水
桩号K0+094.79～K0+124.79河道改道段末端，设置两级跌水（每级高差1m），长度30.00m，起点河床高程为328.58m，终点河床高程为326.58m。

涉河建筑物控制坐标表
	涉河建筑物类别
	建筑物控制坐标编号
	X
	Y
	备注

	穿堤管涵
	K0+008.87
	3315384.133
	413401.105
	河道中心线交点坐标

	下河梯步
	K0+000.00
	3315385.529
	413409.864
	

	
	K0+204.01
	3315486.758
	413242.649
	

	
	K0+360.65
	3315564.923
	413110.016
	

	
	K0+365.75
	3315569.842
	413108.736
	

	跌水
	K0+094.79
	3315428.779
	413333.376
	

	
	K0+124.79
	3315450.456
	413312.640
	

	过河汀步
	K0+204.01
	3315486.758
	413242.649
	

	拦河堰
	K0+275.43
	3315518.294
	413178.736
	

	
	K0+319.68
	3315536.386
	413138.439
	

	左岸堤防
	ZA1
	3315383.510 
	413409.932 
	堤脚控制点坐标

	
	ZA2
	3315381.684 
	413398.474 
	

	
	ZA3
	3315381.635 
	413385.567 
	

	
	ZA4
	3315382.184 
	413381.950 
	

	
	ZA5
	3315388.936 
	413369.154 
	

	
	ZA6
	3315392.107 
	413366.198 
	

	
	ZA7
	3315438.191 
	413321.402 
	

	
	ZA8
	3315446.440 
	413313.647 
	

	
	ZA9
	3315448.954 
	413310.785 
	

	
	ZA10
	3315452.948 
	413305.255 
	

	
	ZA11
	3315456.093 
	413298.571 
	

	
	ZA12
	3315456.470 
	413297.120 
	

	
	ZA13
	3315457.520 
	413294.094 
	

	
	ZA14
	3315460.631 
	413287.022 
	

	
	ZA15
	3315477.590 
	413252.197 
	

	
	ZA16
	3315483.517 
	413243.293 
	

	
	ZA17
	3315486.161 
	413239.468 
	

	
	ZA18
	3315488.935 
	413234.247 
	

	
	ZA19
	3315501.613 
	413208.295 
	

	
	ZA20
	3315502.794 
	413205.280 
	

	
	ZA21
	3315504.020 
	413201.206 
	

	
	ZA22
	3315504.726 
	413199.239 
	

	
	ZA23
	3315507.919 
	413191.619 
	

	
	ZA24
	3315510.727 
	413185.603 
	

	
	ZA25
	3315514.087 
	413179.381 
	

	
	ZA26
	3315517.898 
	413173.612 
	

	
	ZA27
	3315522.191 
	413165.018 
	

	
	ZA28
	3315524.803 
	413157.705 
	

	
	ZA29
	3315526.597 
	413153.560 
	

	
	ZA30
	3315535.468 
	413135.752 
	

	
	ZA31
	3315540.407 
	413128.066 
	

	
	ZA32
	3315543.563 
	413124.165 
	

	
	ZA33
	3315551.239 
	413116.814 
	

	
	ZA34
	3315559.289 
	413110.859 
	

	
	ZA35
	3315569.580 
	413106.724 
	

	
	ZA36
	3315570.606 
	413106.593 
	

	
	ZA37
	3315577.388 
	413104.288 
	

	
	ZA38
	3315578.796 
	413103.467 
	

	
	ZA39
	3315581.456 
	413101.612 
	

	
	ZA40
	3315584.837 
	413098.820 
	

	右岸堤防
	YA1
	3315387.550 
	413409.841 
	堤脚控制点坐标

	
	YA2
	3315385.643 
	413397.872 
	

	
	YA3
	3315385.598 
	413386.195 
	

	
	YA4
	3315386.147 
	413382.578 
	

	
	YA5
	3315391.671 
	413372.108 
	

	
	YA6
	3315394.873 
	413369.124 
	

	
	YA7
	3315440.963 
	413324.322 
	

	
	YA8
	3315452.486 
	413313.489 
	

	
	YA9
	3315453.761 
	413312.617 
	

	
	YA10
	3315454.957 
	413312.048 
	

	
	YA11
	3315461.767 
	413305.521 
	

	
	YA12
	3315462.215 
	413304.674 
	

	
	YA13
	3315463.812 
	413299.740 
	

	
	YA14
	3315464.579 
	413294.279 
	

	
	YA15
	3315466.220 
	413287.258 
	

	
	YA16
	3315467.230 
	413284.209 
	

	
	YA17
	3315468.421 
	413281.423 
	

	
	YA18
	3315492.508 
	413236.092 
	

	
	YA19
	3315506.320 
	413207.817 
	

	
	YA20
	3315508.114 
	413203.566 
	

	
	YA21
	3315511.368 
	413194.498 
	

	
	YA22
	3315514.947 
	413188.309 
	

	
	YA23
	3315518.033 
	413184.673 
	

	
	YA24
	3315519.176 
	413183.014 
	

	
	YA25
	3315523.361 
	413175.392 
	

	
	YA26
	3315524.105 
	413173.674 
	

	
	YA27
	3315526.145 
	413166.124 
	

	
	YA28
	3315527.248 
	413162.670 
	

	
	YA29
	3315528.562 
	413159.122 
	

	
	YA30
	3315530.185 
	413155.371 
	

	
	YA31
	3315539.056 
	413137.564 
	

	
	YA32
	3315543.525 
	413130.610 
	

	
	YA33
	3315546.681 
	413126.709 
	

	
	YA34
	3315553.626 
	413120.057 
	

	
	YA35
	3315561.676 
	413114.103 
	

	
	YA36
	3315570.096 
	413110.720 
	

	
	YA37
	3315571.122 
	413110.588 
	

	
	YA38
	3315579.411 
	413107.771 
	

	
	YA39
	3315582.981 
	413105.690 
	

	
	YA40
	3315585.148 
	413105.021 
	

	
	YA41
	3315585.331 
	413105.008 
	

	
	YA42
	3315590.249 
	413102.856 
	

	
	YA43
	3315591.013 
	413102.138 
	

	说明：坐标系统采用2000大地坐标系，高程系统1985国家高程系。



二、有关要求

（一）你司应严格按照批复的内容和要求实施，自觉接受我局的监督管理。

（二）你司应充分重视河道保护工作，严禁向河道内倾倒弃土弃渣，并及时清除河道管理范围内的施工临时设施，保障河道行洪通畅。

（三）工程开工前，项目业主应将施工安排报送我局备案。我局将对涉河建设项目在施工过程中和竣工后的界线坐标、规模尺寸、高程、边坡等实施情况进行全面复核。

（四）加强施工期的管理，督促施工单位编制工程度汛方案及措施，并报项目业主及主管部门备案。

（五）工程施工完毕，业主及时向区水利局提交竣工验收鉴定书，竣工验收时，应邀请我局参加。

（六）本批复有效期为三年，自签发之日起计算。期满后，若该工程未开工建设，本批复自行失效；若需延续有效期，应在有效期届满三十日前提出延续申请。工程建设过程中涉河建设方案有较大变更的，也应按规定重新办理审批手续。

重庆市长寿区水利局

                  2022年7月18日

重庆市长寿区水利局办公室                2022年7月18日印发
― 2 ―
― 1 ―

